TUGAS AKHIR

ESTIMASI VOLUME SEDIMENTASI

DI HULU BENDUNG DATAR

Volume Estimation of Sedimentation In The Upper Course of Datar Weir

Tugas Akhir

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat Sarjana S – 1 Jurusan Teknik Sipil

Oleh :

KASPUL HADI

F1A 008 064

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MATARAM

2014

Tugas Akhir

estimasi volume sedimentasi di hulu bendung datar

Volume Estimation of Sedimentation In The Upper Course of Datar Weir

Oleh :

KASPUL HADI

F1A 008064

Telah diperiksa dan disetujui oleh Tim Pembimbing :

| - Pembimbing Utama I. B. Giri Putra, ST., MT. NIP. 19660826 199703 1 003 | Tanggal, Nopember 2014 |
| --- | --- |

| - Pembimbing Pendamping Salehudin, ST., MT. NIP. 19660826 199703 1 003 | Tanggal, Nopember 2014 |
| --- | --- |

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Sipil

Fakultas Teknik

Universitas Mataram

Jauhar Fajrin, ST.,MSc(Eng).,Ph.D

NIP. 19740607 199802 1 001

Tugas Akhir

ESTIMASI VOLUME SEDIMENTASI DI HULU BENDUNG DATAR

Volume Estimation of Sedimentation In The Upper Course Of Datar Weir

Oleh :

KASPUL HADI

F1A 008064

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 25 Nopember 2014

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

- Penguji I

Ir. Bambang Harianto, MT.

NIP. 19580531 198703 1 002

- Penguji II

Humairo Saidah, ST., MT.

NIP. 19720609 199703 2 001

- Penguji III

Ir. Anid Supriyadi, MT.

NIP. 19660813 199403 1 001

Mataram,       Nopember 2014

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Mataram

Yusron Saadi, ST., M.Sc., Ph.D.

NIP. 19661020 199403 1 003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Estimasi Volume Sedimentasi Di Hulu Bendung Datar” ini.

Tugas akhir ini merupakan salah satu prasyarat wajib akademis yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mataram sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan selanjutnya.

Mataram, 27  Nopember 2014

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan setelah menempuh penantian yang cukup panjang dan melewati berbagai liku keadaaan. Meskipun begitu, ucapan terimakasih yang sangat dalam wajib penulis berikan kepada berbagai pihak yang tealah membantu baik yang bersentuhan langsung dengan lahir dan bathin maupun yang secara tidak langsung tetapi semuanya tertuju pada penulis. Ucapan terimakasih terutama kepada :

- Ibu dan Bapakku tercinta atas totalitas yang diberikan dalam setiap langkah penulis selama ini,

- Kedua Kakakku tercinta (Ismawati & Yusrin) atas dukungannya selama ini,

- Bapak Giri Putra, ST., MT., selaku Dosen Pembimbing Utama,

- Bapak Salehudin, ST., MT., selaku Dosen Pembimbing Pendamping,

- Ibu Humairo Saidah, ST., MT., selaku Dosen Penguji,

- Bapak Ir. Bambang Harianto, MT., selaku Dosen Penguji,

- Bapak Ir. Anid Supriadi, MT., selaku Dosen Penguji,

- Bapak Zaedar Gazalba, ST., MT., selaku Dosen Pembimbing Akademik,

- Bapak Hasyim, ST., MT., atas bimbingannya selama ini bagi penulis,

- Bapak Yusron Saadi, ST., MSc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram,

- Bapak Jauhar Fajrin, ST., MSc(Eng)., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram,

- Ibu Tri Sulistyowati, ST., MT., selaku Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram,

- Partner di lapangan (Jayak & Erpan),

- Semua Staf Jurusan Teknik Sipil tanpa terkecuali,

- Kepada Eneng terimaksih atas dukungan dan pengertiannya,

- Teman-teman Sipil Genap 08, SiGn ’08 tanpa terkecuali (I’ll be miss you guys),

- Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan daya ingat, yang telah memberikan support dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga Allah SWT. memberikan imbalan yang setimpal atas apa yang telah diberikan kepada penulis, aamiin.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	   i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	   ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	   iii

KATA PENGANTAR	   iv

UCAPAN TERIMA KASIH	   v

DAFTAR ISI		  vi

DAFTAR TABEL		  ix

DAFTAR GAMBAR		   x

DAFTAR  NOTASI		  xi

DAFTAR LAMPIRAN		  xii

INTISARI	  xiii

ABSTRACT	  xiv

BAB I  PENDAHULUAN	1

  - Latar Belakang	1

  - Rumusan Masalah	2

  - Tujuan Penelitian	2

  - Manfaat Penelitian	3

  - Batasan Masalah	3

BAB II  DASAR TEORI	5

  - Tinjauan Pustaka	5

  - Landasan Teori	6

2.2.1  Debit Sungai	6

2.2.2  Mekanisme Sedimentasi	11

2.2.3  Muatan Dasar (Bed Load)	13

2.2.4  Muatan Layang (Suspended Load)	16

2.2.5  Pengukuran Kemiringan Dasar Sungai	17

2.2.6  Karakteristik Sedimen	18

BAB III METODE PENELITIAN	21

3.1 Lokasi Penelitian	21

3.2 Model Fisik Alat Pengumpul Sedimen	21

3.2.1  Alat Pengumpul Sedimen Dasar	21

3.2.2  Alat Pengumpul Sedimen Melayang	22

3.3 Alat dan Bahan Penelitian	23

3.3.1  Alat	23

3.3.2  Bahan	23

3.4  Tahapan Penelitian	23

3.4.1 Persiapan dan Penelusuran Pustaka	23

3.4.2 Pengumpulan Data	24

3.4.3 Tahap Pengukuran	24

3.4.4 Tahap Pengujian Laboratorium	27

3.5 Bagan Alir Penelitian	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30

4.1 Karakteristik Sungai	30

4.1.1 Perhitungan Luas Penampang (A) dan Keliling Basah (P) 	30

4.1.2 Perhitungan Jari-jari Hidrolis (R) 	31

4.1.3 Perhitungan Kecepatan Aliran (U) 	31

4.1.4 Perhitungan Debit (Q) 	33

4.1.5 Perhitungan Kemiringan Dasar Sungai (I) 	33

4.1.6 Perhitungan Kecepatan Geser Butiran (U*)	35

4.2   Karakteristik Sedimen	36

4.2.1  Sedimen Dasar (Bed Load) 	36

4.2.1.1 Ukuran (Size) 	36

4.2.1.2 Berat Jenis Kering (Bulk Density) 	41

4.2.1.3 Rapat Massa	46

4.2.2  Sedimen Layang (Suspended Load) 	46

4.3 Perhitungan Volume Sedimen Secara Empiris	49

4.3.1 Sedimen Dasar (Bed Load) 	49

4.3.1.1 Metode MPM (Meyer, Peter, dan Muller) 	50

4.3.1.2 Metode Einstein	52

4.3.2 Sedimen Layang (Suspended Load) 	55

BAB V PENUTUP	58

5.1 Kesimpulan	58

5.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Skala Kelas Pengelompokan yang di Usulkan Oleh AGU	   19

Tabel 2.2 Faktor Koreksi Temperatur	   20

Tabel 4.1 Pengukuran Kecepatan Aliran Sungai Babak	   32

Tabel 4.2 Rekapitulasi Kemiringan Dasar Sungai		   35

Tabel 4.3 Tabulasi Perhitungan Karakteristik Aliran		   36

Tabel 4.4 Distribusi Ukuran Butiran Sungai Babak Pengamatan 1		   37

Tabel 4.5 Distribusi Ukuran Butiran Sungai Babak Pengamatan 1		   37

Tabel 4.6 Distribusi Ukuran Butiran Sungai Babak Pengamatan 1		   38

Tabel 4.7 Pengujian Berat Jenis pada Pengamatan 1		   44

Tabel 4.8 Pengujian Berat Jenis pada Pengamatan 2		   45

Tabel 4.9 Pengujian Berat Jenis pada Pengamatan 3		   46

Tabel 4.10 Pengujian Kandungan Sedimen Melayang Pengamatan 1		   50

Tabel 4.11 Rekapitulasi Karakteristik Sungai Babak		   54

Tabel 4.12 Rekapitulasi Karakteristik Sedimen Dasar Sungai Babak		   54

Tabel 4.13 Rekapitulasi Perhitungan Volume Sedimen Bed Load MPM		   55

Tabel 4.14 Rekapitulasi Perhitungan Volume Sedimen Bed Load Einstein		   55

Tabel 4.15 Pengamatan Debit Aliran dan Debit Sedimen Suspensi		   57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Metode Pengukuran Kecepatan 1 titik	   7

Gambar 2.2 Penampang Melintang Sungai	   8

Gambar 2.3 Angkutan sedimen pada penampang memanjang sungai	   10

Gambar 2.4 Klasifikasi sedimen berdasar mekanisme dan sumber asal	   13

Gambar 2.5 Sketsa Pengukuran Kemiringan Dasar Sungai	   18

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian	   19

Gambar 3.2 Ekman Grab	   22

Gambar 3.3 Cylinder Water Sampler	   22

Gambar 3.4 Bagan Alir Penelitian	   29

Gambar 4.1 Penampang Melintang Lokasi Penelitian	   30

Gambar 4.2 Pembagian Pias Penampang Sungai	   31

Gambar 4.3 Pengukuran Kecepatan Aliran	   32

Gambar 4.4 Sketsa Penampang Pengambilan Data Kemiringan Sungai	   34

Gambar 4.5 Sketsa Penampang Memanjang Sungai	   34

Gambar 4.6 Pengayakan Gradasi Butiran	   40

Gambar 4.7 Kurva Kumulatif Distribusi Butiran Pengamatan 1	   41

Gambar 4.8 Kurva Kumulatif Distribusi Butiran Pengamatan 2	   41

Gambar 4.9 Kurva Kumulatif Distribusi Butiran Pengamatan 3	   42

Gambar 4.10 Pengujian Berat Jenis Kering (bulk density)	   43

Gambar 4.11 Penyaringan Sampel Sedimen Suspended	   48

Gambar 4.12 Penimbangan Sampel Sedimen Suspended	   48

Gambar 4.13 Pengambilan Sampel Sedimen Bed Load	   50

Gambar 4.14 Pengambilan Sampel Sedimen Suspended	   56

DAFTAR NOTASI

A  	=  luas penampang basah (m2),

P	= keliling basah (m),

R	= jari-jari hidrolis,

I	= kemiringan dasar sungai,

C	= konsentrasi sedimen (gr/liter),

Gs	= berat jenis (gr/cm3),

h  		=  tinggi muka air (m),

K	  = faktor koreksi temperatur,

L  		=  lebar permukaan saluran (m),

S		=  volume sedimen bed load persatuan waktu,

Q  	=  debit aliran (m3/dt),

Qb	= debit sedimen dasar (m3/hari),

Qs	= debit sedimen layang (ton/hari),

Qw	= debit aliran (m3/dt),

R  		=  jari-jari hidrolis (m),

T	= waktu (jam)

U  	=  kecepatan aliran rata-rata (m/dt),

US	=  kecepatan aliran di permukaan (m/dt),

Ub	=  kecepatan aliran di dasar (m/dt),

U0,2	=  kecepatan aliran kedalaman 0,2h (m/dt),

U0,6	=  kecepatan aliran kedalaman 0,6h (m/dt),

U0,8	=  kecepatan aliran kedalaman 0,8h (m/dt),

W1	= berat piknometer,

W2	= berat piknometer + sampel,

W3	= berat piknometer + sample + air,

W4	= berat piknometer + air,

W5	= berat piknometer + air terkoreksi,

86,4	= faktor perubahan unit.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	   63

Lampiran II	   65

Lampiran III	   68

Lampiran IV	   95

INTISARI

Sungai Babak yang melintasi Wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat merupakan sungai potensial dengan luas Daerah Aliran Sungai sebesar 260,4 km2, dengan panjang sungai utama 55,28 km dan mempunyai sifat keadaan air sungai perennial (kontinyu). Sungai Babak perlu mendapat perhatian, karena selain berfungsi sebagai sumber irigasi, juga merupakan salah satu sungai yang banyak terdapat lokasi penambangan pasir galian C, dimana hal tersebut akan mengakibatkan banyaknya angkutan sedimen yang akan terbawa terbawa bersama aliran sungai tersebut. Oleh karena itu diperlukan pengukuran laju angkutan sedimen untuk mengetahui apabila ternyata angkutan sedimen berada pada taraf yang mengancam eksistensi sungai dan berpengaruh terhadap perubahan morfologi sungai secara ekstrem.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengukuran langsung di lapangan sebanyak 3 kali pengukuran serta analisis laboratorium dan perhitungan. Pengukuran langsung dilakukan di Sungai Babak pada area Hulu Bendung Datar. Pengujian laboratorium yang dilakukan adalah pengujian gradasi butiran, untuk memperoleh distribusi ukuran butiran, pengujian berat jenis material sedimen bed load, dan pengujian kosentrasi kandungan sedimen suspended load.

Metode analisis sedimen yang digunakan adalah untuk sedimen bed load menggunakan metode M.P.M dan Einstein, sedangkan untuk sedimen suspended menggunakan metode USBR. Dari hasil analisa dan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh volume sedimen bed load  rata-rata sebesar 0,781 m3/hari dan volume sedimen suspended load rata-rata sebesar 0,44 ton/hari

Kata kunci : Sedimentasi, volume angkutan sedimen, bed load, suspended load

ABSTRACT

Babak River that across Central Lombok Regency and West Lombok Regency represent the potential river, with River Bank equal to 260,4 km2, length of main river 55,28 km and have the nature of river current is perennial (continous). Babak River require to get the attention, because besides functioning as irrigation source, also represent one of the river that which is a lot of there are located of sands minning activity, where the mentioned will result to the number of transport sediment to be brought by the river stream. Therefore The Babak River need a measurement of transport sediment to concealed if the transport sediment at level that menacing the river existention and have an direct effect to change extrimly the river morphology.

This research is conducted by field direct measurement method as much 3 times measurement and also analyse and calculation in the laboratory. Direct measurement conducted directly in The Babak River at the upper course of Datar Weir. Laboratory Examination is consisted of material gradation examination, to obtain the distribution of item size, specific gravity examination of bed load sediment, and concentration obstetrical examination of suspended load  sediment.

Analyse method that used is for bed load sediment by the MPM method and Einstein methode, while for suspended load sediment by the USBR method. The result of analyse and calculation have obtained the meaningly volume of bed load sediment equal to 0,781 m3/day and the meaningly volume of suspended load sediment equal to 0,44 ton/day.

Keyword : sedimentations, transport sediment volume, bed load, suspended load