STUDI KINERJA DAERAH IRIGASI BEREMBUN KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Performance Study Of Berembun Irrigation Area,

Masbagik, Lombok Timur

Anid Supriyadi1, Salehudin1, Gilang Antar Nusa2

1)Dosen Teknik Sipil Universitas Mataram

2)Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Sipil Universitas Mataram

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram

INTISARI

Daerah Irigasi Berembun memiliki luas daerah baku 70,485 Ha dan luas daerah irigasi 47,719 Ha dan panjang saluran 3174.00 m ( Skema Jaringan DI. Berembun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur ) dimana Daerah Irigasi Berembun mengambil aliran air dari sungai Tojang yang berada di sebelah utara daerah irigasi tersebut. Pengaliran di daerah irigasi Berembun menggunakan sistem irigasi teknis yang dimana ditunjang dengan infrastruktur bangunan bendung Berembun berfungsi sebagai meninggikan aliran sungai kemudian disalurkan melalui saluran primer Berembun , saluran primer ini sebagai saluran yang mengalirkan air pada kawasan irigasi berembun melalui bangunan sadap atau bangunan pelengkap lainnya dan diteruskan ke saluran sekunder menuju ke petak tersier pada daerah layanan irigasi yang ada di daerah Berembun.

Untuk mengetahui kondisi kinerja daerah irigasi Berembun perlu dilakukan penilaian indeks kinerja daerah irigasi dengan menggunakan metode PERMEN PU No.32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Operasional dan Pemeliharaan dengan memperhatikan beberapa parameter yang digunakan yaitu kondisi fisik, produktifitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, dan P3A.

Dari hasil perhitungan tabel 4.11 di atas dapat kita lihat parameter penilaian indeks kinerja daerah irigasi Berembun pada tahun 2015 adalah sebesar 62,82% dan kurang dari indeks kinerja optimum menurut Permen PU No. 32/PRT/M/2007 sebesar 77,50%. Berdasarkan nilai dari indeks kinerja daerah irigasi yang dimana dapat disimpulkan bahwa daerah irigasi Berembun perlu perbaikan dan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Kata kunci : Daerah irigasi, Indeks Kinerja, Jaringan, Kinerja daerah irigasi

  - Latar Belakang

Kabupaten Lombok Timur masyarakatnya kebanyakan berkerja sebagai petani. Untuk menunjang masyarakat dalam sektor pertanian di daerah Kabupaten Lombok Timur dibutuhkan kinerja jaringan irigasi yang baik dan sesuai dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk lahan pertanian dalam rangka menunjang hasil produksi pertanian, khususnya masyarakat  di daerah  Kabupaten  Lombok Timur.

Di Kabupaten Lombok Timur terdapat daerah irigasi yang salah satunya adalah Daerah Irigasi Berembun yang terletak di Kecamatan Masbagik. Daerah Irigasi Berembun memiliki luas daerah baku 70,485 Ha dan luas daerah irigasi 47,719 Ha dan panjang saluran 3174.00 m ( Skema Jaringan DI. Berembun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur ) dimana Daerah Irigasi Berembun mengambil aliran air dari sungai Tojang yang berada di sebelah utara daerah irigasi tersebut. Pengaliran di daerah irigasi Berembun menggunakan sistem irigasi teknis yang dimana ditunjang dengan infrastruktur bangunan bendung Berembun berfungsi sebagai meninggikan aliran sungai kemudian disalurkan melalui saluran primer Berembun , saluran primer ini sebagai saluran yang mengalirkan air pada kawasan irigasi berembun melalui bangunan sadap atau bangunan pelengkap lainnya dan diteruskan ke saluran sekunder menuju ke petak tersier pada daerah layanan irigasi yang ada di daerah Berembun. Daerah Irigasi Berembun saat ini sudah berumur kurang lebih dari sepuluh tahun, dari data skema Daerah Irigasi Berembun terakhir  tidak dijelaskan dengan jelas dan secara pasti kebutuhan air pada petak tersier Daerah Irigasi Berembun dalam skema ( Skema Jaringan DI. Berembun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur ), pada bagian – bagian tertuntu di saluran jaringan irigasi Berembun banyak mengalami kerusakan, penumpukan sedimentasi dan mengalami penyempitan  saluran  jaringan  irigasi.

Pengelolaan sistem irigasi yang baik erat kaitannya dengan peningkatan produksi daerah irigasi karena itu dalam pengoperasian suatu jaringan irigasi hendaknya selalu diperhatikan mengenai ketersedian air, kebutuhan air dan bangaimana cara membagi air yang ada tersebut sejauh mungkin adil dan merata agar semua tanaman dapat tumbuh dengan baik.

Berdasarkan dari uraian diatas saya sebagai penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan judul “Studi Kinerja Daerah Irigasi Berembun Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur”.

  - Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam perencanaan ini adalah sebagai berikut :

- Berapa besar kebutuhan air untuk Daerah Irigasi Berembun ?

- Bagaimana cara menentukan faktor keseimbangan air (Faktor K) jaringan irigasi Berembun  ?

- Bagaimana kinerja jaringan irigasi Berembun   ?

- Upaya apa yang akan dilakukan dalam meningkatkan kinerja jaringan irigasi Berembun ?

  - Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

- Untuk mengetahui kebutuhan air irigasi pada daerah layanan jaringan irigasi Berembun.

- Untuk mengetahui faktor keseimbangan air (Faktor K) jaringan irigasi Berembun.

- Untuk mengetahui kinerja jaringan irigasi Berembun.

- Untuk Mengetahui upaya apa yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerja jaringan irigasi Berembun.

  - Manfaat  Penelitian

Manfaat penelitian ini ditinjau dari segi ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :

- Memberikan alternatif  dalam meningkatkan kinerja jaringan irigasi Berembun.

- Menambah pengetahuan mahasiswa mengenai dalam peningkatan kinerja jaringan irigasi.

  - Batasan Masalah

Dalam tugas akhir ini tinjauan dititik beratkan pada Studi Kinerja Daerah Irigasi Berembun Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dengan batasan permasalahannya adalah sebagai berikut :

- Lokasi Penelitian dilakukan di daerah Berembun Kecamatan Masbagik Kabupaten  Lombok Timur.

- Dalam perhitungan hujan rancangan digunakan 1 (satu) stasiun hujan yang berpengaruh yaitu : Stasiun Hujan Ijo Balit.

- Dalam perhitungan kebutuhan air irigasi digunakan data yang tersedia.

- Dalam menentukan kondisi kinerja jaringan irigasi mengacu pada PERMEN PU No.32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Operasional dan Pemeliharaan.

- Tidak menganalisa perhitungan sosial, ekonomi dan produktipitas tanam.

  - Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di daerah irigasi Berembun, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Lokasi Penelitian

2.1. TINJAUAN PUSTAKA

Supriyono (2010), melakukan penelitian dengan judul Studi Penentuan Skala Prioritas Berdasarkan Kinerja Jaringan Irigasi Pada Jaringan Irigasi Batujai, Gde Bongoh, dan Sidemen di Kabupaten Lombok Tengah dari hasil penelitian diperoleh dengan  metode  penilaian  menggunakan   Permen  PU  No  32/PRT/M/2007   diperoleh  nilai  untuk  jaringan irigasi Batujai 65,67% dengan kategori kinerja kurang baik dan perlu perhatian, jaringan irigasi Gde Bongoh 67,60%   dengan   kategori   kinerja   kurang   baik  dan  perlu  peningkatan   dibidang   manajemen   organisasi personalia  dan pengelolaan  organisasi  Perkumpulan  Petani Pemakai  Air (P3A).  Sedangkan  jaringan  irigasi Sidemen 73,68% dengan kategori kinerja baik.

Agisaqma La Ode (2012), melakukan penelitian dengan judul Penentuan Kinerja Irigasi Pada 16 Bangunan Utama (Secara Seri) Di Daerah Irigasi Jilu, Kabupaten Malang. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam penentuan kinerja daerah irigasi secara keseluruhan, parameter yang digunakan adalah standar dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air tahun 2003 yang menyebutkan kinerja irigasi dikatakan baik apabila hasil penilaian > 70%, dikatakan Cukup apabila hasil penilaian berkisar antara 50 – 70%, dan dikatakan rusak atau buruk apabila hasil penilaiannya < 50%. Dari parameter yang sudah ada maka kinerja keseluruhan Daerah Irigasi Kali Jilu dikatakan baik dengan persentase nilai sebesar 72,67%.

Pamuji Pasrah (2007), melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi Banjaran Untuk Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Air Irigasi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, ketersediaan air sungai Banjaran masih dapat menjawab permintaan dari jumlah irigasi kebutuhan air di daerah irigasi Banjaran. Pemanfaatan Jaringan Irigasi untuk air irigasi pasokan kurang optimal. Manajemen efisiensi air irigasi sangat rendah. Penggunaan air irigasi di daerah hulu cenderung kelebihan air dan di daerah tengah dan pergi hilir air kekurangan.

  - LANDASAN TEORI

    - Kinerja Daerah Irigasi

Kinerja daerah irigasi adalah penilaian cara kerja suatu daerah irigasi berdasarkan kualitas dan kuantitas pada daerah irigasi tersebut. Penilaian kinerja daerah irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja daerah irigasi yang meliputi:

- Prasarana Fisik

- Produktifitas Tanaman

- SaranaPenunjang

- Organisasi Personalia

- Dokumentasi

- Kondisi kelembagaan P3A

2.2.2 Analisis Hidrologi

Analisis hidrologi merupakan satu bagian analisis awal dalam perencanaan bangunan hidrolik. Hal ini mempunyai pengertian bahwa informasi dan besaran- besaran yang diperoleh dalam analisis hidrologi merupakan pasukan yang penting dalam analisis selanjutnya. Hidrologi adalah salah satu aspek yang sangat penting peranannya,   dimana   tingkat   keberhasilan   suatu   bangunan   air   dipengaruhi ketelitian dalam  menganalisis  hidrologi.  Data  yang dibutuhkan  dalam  analisis hidrologi adalah;

- Data curah hujan

b.   Data klimatologi

c.   Data debit

2.2.3 Hujan Rerata Daerah

Ada beberapa cara yang digunakan dalam perhitungan hujan rata-rata kawasan atau daerah (Suripin, 2004) :

- Rata-rata aljabar

- Polygon thiessen

- Isohyet

2.2.4 Uji konsistensi data curah hujan

Di dalam suatu seri data hujan bisa terjadi nonhomogenitas data dan ketidaksamaan (incosistency) data. Faktor-faktor yang  menyebabkan data menjadi tidak homogen dan tidak konsisten meliputi :

- Perubahan mendadak pada sistem hidrologis, misalnya karena adanya pembangunan gedung-gedung atau tumbuhnya pohon-pohonan, gempa bumi dan lain-lain.

- Pemindahan alat ukur

- Perubahan cara pengukuran, misalnya penggantian alat dengan jenis dan spesifikasi alat baru atau metode yang berbeda.

Data tidak homogen maupun data tidak konsisten menyebabkan hasil analisis tidak teliti. Oleh karena itu sebelum data tersebut dipakai untuk analisis, terlebih dahulu harus dilakukan uji konsistensi data. Uji konsistensi data sudah meliputi  uji  homogenitas  data  karena  data  yang  konsisten  juga  berarti  data tersebut adalah homogen. Terdapat dua metode yang umum digunakan untuk pengujian yaitu Metode Lengkung Massa Ganda dan Metode RAPS (Rescaled Adjusted  Partial  Sum).  Pengujian  konsistensi  dengan  metode  RAPS  adalah dengan menggunakan data dari stasiun itu sendiri yaitu pengujian dengan komulatif penyimpangan terhadap nilai rata-rata dibagi dengan akar komulatif rerata penyimpangan kuadrat terhadap nilai reratanya, Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Sk0=0 			(2-1)

Sk=I+1kYi−Yr 	(2-2)

Dy2=I−1nYi−Yrn 		(2-3)

Sk∗=SkDy 			(2-4)

Nilai statistik Qy:

Qy=Maks Sk** 0≤k≤n		(2-5)

Nilai statistik R:

Ry=Maks Sk**− Min Sk** 0≤k≤n 0≤k≤n(2-6)

dengan

Yi = data curah hujan,

Yr = rerata curah hujan,

k   = 1, 2, 3,…, n.

Dengan melihat nilai statistik di atas maka dapat dicari nilai Qy/√n dan Ry/√n, hasil yang didapat dibandingkan dengan nilai Qy/√n syarat dan Ry/√n syarat pada Tabel 2.2. Jika nilai Qy/√n dan Ry/√n hitungan lebih kecil dari nilai Qy/√n dan Ry/√n dari tabel maka data masih dalam batas konsisten.

Tabel 2.1 Persentasi nilai Qy/√n dan Ry/√n

| Jumlah | Qy/√n |  |  | Ry/√n |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 90% | 95% | 99% | 90% | 95% | 99% |
| 10 | 1,05 | 1,14 | 1,29 | 1,21 | 1,28 | 1,38 |
| 20 | 1,10 | 1,22 | 1,42 | 1,34 | 1,43 | 1,60 |
| 30 | 1,12 | 1,24 | 1,46 | 1,40 | 1,50 | 1,70 |
| 40 | 1,13 | 1,26 | 1,50 | 1,42 | 1,53 | 1,74 |

Sumber: Sri Harto, 1993

2.2.5 Kebutuhan Air Tanaman

Kebutuhan air tanaman adalah jumlah air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman yaitu untuk mengganti air yang hilang akibat evapotranspirasi. Perhitungan kebutuhan air tanaman diperlukan untuk mengetahui besarnya kebutuhan air irigasi. Besarnya kebutuhan air untuk tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

A. Evavorasi

Evaporasi adalah suatu peristiwa perubahan air menjadi uap. Dalam proses penguapan air berubah menjadi uang dengan adanya energi panas matahari. Laju evaporasi dipengaruhi oleh faktor lamanya penyinaran matahari, udara yang bertiup (angin), kelembaban udara, dan lain-Iain. Terdapatbeberapa metode untuk menghitung besamya evaporasi, diantaranya adalah metode Penman. Rumus evaporasi dengan metode Penman adalah :

Eo = 0,35 (Pa - Pu) (1 + Ui*100)	(2-7)

dengan :

Eo = Penguapan dalam mm/hari

Pa = Tekanan uap jenuh pada suhu rata harian dalam mmHg

Pu = Tekanan uap sebenamya dalam mmHg

U2 = Kecepatan angin pada ketinggian 2 m dalam mile/hari, sehingga bentuk U2 dalam ml/dt masih harus dikalikan dengan 24 x 60 x 60 x 1600.

B. Evapotranspirasi

Evapotranspirasi adalah jumlah evaporasi dan transpirasi secara bersama-sama. Evaporasi atau penguapan adalah berubahnya air menjadi dan bergeraknya dari permukaan tanah atau permukaan air ke uadara, sedangkan transpirasi adalah penguapan melalui tubuh tanaman, yaitu melalui stomata sebagai proses fisiologi. Evapotranspirasi dihitung dengan menggunakan metode Penman modifikasi FAO. Persamaan Penman modifikasi FAO dirumuskan sebagai berikut:

ET0 = c.(W.Rn+(1-W).f(u).(ea-ed)	(2-8)

dengan :

ET0	= evapotranspirasi potensial

(mm/hari)

c 	= faktor kompensasi kecepatan

angin dan kelembaban

W	= faktor temperatur dan

ketinggian tempat

Rn	= radiasi bersih(mm/hari)

f (u)	= fungsi kecepatan angin

(ea-ed)	= defisit tekanan uap air yaitu perbedaan tekanan uap air dalam  keadaan jenuh (ea) dan tekanan air aktual (ed).

dan harga-harga :

W = dd+y 			(2-9)

d = 2 (0,00738+0,8072)T – 0,0016	(2-10)

y = 0,386 PL 			(2-11)

P = 1.013-0,1055 E		(2-12)

L = 595-0,510			(2-13)

dengan  :

E 	= elevasi medan dari muka air

laut (m)

T 	= temperatur rata-rata (0C)

sedangkan :

Rn = Rns – Rn1			(2-14)

Rns = (1-α) Rs			(2-15)

Albedo	α = 6 % (areal genangan)

α = 25 % (areal irigasi)

α = 25 % (catchment area)

Rs  = a+bnN. Ra 		(2.16)

Rn1= f(T).f(ed).f(u)		(2-17)

ea  = 7,01 x 1,062T 		(2-18)

ed  = Rh x ea

dengan :

Rn1	=  radiasi bersih gelombang

panjang (mm/hari)

Rns	=  radiasi bersih gelombang

pendek (mm/hari)

Rs	=  radiasi gelombang pendek

(mm/hari)

Ra	=	  radiasi teraksial ekstra

(mm/hari) yang dipengaruhi

oleh letak lintang daerah.

Rh	=  kelembaban udara (%)

nN	=	  lama penyinaran

matahari terukur (jam/hari)

dan harga-harga fungsi :

f(u)	= 0,27 x (1+U100)	(2-19)

f(T)	= 11,25 x 1,0133T	(2-20)

f(ed) 	= 0,34-0,44 x (ed)0,5	(2-21)

f(nN)	= 0,10+0,90 x nN 	(2-22)

dengan :

U 	=  kecepatan angin dalam

(km/hari)

Radiasi pengurangan temperatur karena ketinggian elevasi daerah pengaliran diambil menurut rumus :

Tc (oC)  =  T – 0,006 x δE	(2-26)

dengan :

Tc	=  temperatur terkoreksi (oC)

T 	=  temperatur rata-rata (oC)

δE =  beda tinggi elevasi stasiun dengan lokasi tinjauan (m)

Koreksi kecepatan angin karena perbedaan elevasi pengukuran diambil menurut rumus :

U1	= Up x L1Lp1/7		(2-24)

dengan :

U1	=  kecepatan angin di lokasi

perencanaan (km/hari)

Up	=  kecepatan angin di lokasi

pengukuran (km/hari)

L1	=  elevasi lokasi

perencanaan (m)

Lp	=  elevasi lokasi

pengukuran (m)

Koreksi terhadap lama penyinaran matahari untuk lokasi perencanaan mengikuti rumus berikut :

nNc = nN – 0,01(L1-Lp)		(2-25)

dengan:

nNc 	= lama  penyinaran matahari terkoreksi (jam/hari)

a,b	= konstanta yang tergantung letak suatu tempat diatas bumi,

untuk :

Virginia, Amerika Serikat

a = 0,22 b = 0,54

Canberra, Australia

a = 0,25 b = 0,54

Negeri Belanda

a = 0,20 b = 0,48

Untuk Indonesia dapat diambil harga a dan b yang mendekati Australia.

C. Kebutuhan Air Untuk Penyiapan Lahan

Pada masa penyiapan lahan untuk produksi padi, perhitungan kebutuhan air irigasinya menggunakan metode Van De Goor/Zijlstra (1968). Metode tersebut didasarkan pada laju air konstan dalam liter/detik selama penyiapan lahan (Sumber: Lampiran KP.01)

IR = M x ek/( ek-1)		 (2-26)

dimana:

IR	= Kebutuhan air irigasi di tingkat persawahan (mm/hari)

M	= Kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi dan perkolasi di sawah yang sudah dijenuhkan M = E0 + P, (mm/hari)

K	= MT/S

T 	= Jangka waktu penyiapan lahan (hari)

S	= Kebutuhan air, untuk penjenuhan ditambah dengan genangan air 50 mm yakni 200 + 50 = 250 mm

Tabel 2.2 Kebutuhan Air Irigasi Selama Penyiapan Lahan

| E0 + P | T = | 30 hari | T = | 45 hari |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm/hari) | S = 250 mm | S = 300 mm | S = 250 mm | S = 300 mm |
| 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 | 11,1 11,4 11,7 12,0 12,3 12,6 13,0 13,3 13,6 14,0 14,3 14,7 15,0 | 12,7 13,0 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 15,2 15,5 15,8 16,2 16,5 | 8,4 8,8 9,1 9,4 9,8 10,1 10,5 10,8 11,2 11,6 12,0 12,4 12,8 | 9,5 9,8 10,1 10,4 10,8 11,1 11,4 11,8 12,1 12,5 12,9 13,2 13,6 |

(Sumber : Lampiran KP.01)

D. Penggunaan Konsumtif

Penggunaan konsumtif untuk tanaman adalah sejumlah air yang dibutuhkan untuk menggantikan air yang hilang akibat evapotranspirasi. Penggunaan konsumtif dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

ETc	= Kc x ETo		(2-27)

dengan:

ETc	=  Kebutuhan air tanaman (mm/hari)

ETo	= Evapotranspirasi potensial (mm/hari), besarnya dihitung dengan   metode Penman (mm/hari)

Kc	=  Koefisien tanaman

Nilai koefisien tanaman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Koefisien Tanaman Padi

| Bulan | Nedeco/ Prosida |  | FAO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Varietas Biasa | Varietas Unggul | Varietas Biasa | Varietas Unggul |
| 0.5 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,10 |
| 1 | 1,20 | 1,27 | 1,10 | 1,10 |
| 1.5 | 1,32 | 1,33 | 1,10 | 1,05 |
| 2 | 1,40 | 1,30 | 1,10 | 1,05 |
| 2.5 | 1,35 | 1,30 | 1,10 | 0,95 |
| 3 | 1,24 | 0 | 1,05 | 0 |
| 3.5 | 1,12 |  | 0,95 |  |
| 4 | 0 |  | 0 |  |

(Sumber : Lampiran KP.01)

E. Perkolasi dan Infiltrasi

Infiltrasi merupakan proses masuknya air dari permukaan tanah ke dalam tanah (daerah tidak jenuh), sedangkan perkolasi adalah masuknya air ke daerah tidak jenuh, proses ini tidak dimanfaatkan oleh tanaman. Untuk tujuan perencanaan, tingkat perkolasi standar 1 - 3 mm/hari, dipakai untuk mengestimasi kebutuhan air pada daerah produksi padi (Lampiran KP.01).

F. Penggantian Genangan Air

Pada saat musim padi, diperlukan beberapa kebutuhan air, seperti pada waktu pemupukan digunakan praktek penurunan muka air sawah. Berdasarkan perlakuan ini genangan air harus diganti. Untuk menghitung praktek penggantian tersebut, suatu cadangan sebesar 50 mm (3,33 mm/hari) telah dibuat pada setiap tengah bulanan kedua dan keempat, yaitu setelah pemindahan (transplanting). Kebutuhan ini tidak berlaku untuk tanaman palawija sehubungan dengan praktek kultural yang berbeda (Lampiran KP.01).

- Efisiensi Irigasi

Efisiensi irigasi digunakan untuk menentukan efektifitas sistem irigasi dan pengolahannya dalam memenuhi permintaan penggunaan konsumtif tanaman selama pertumbuhan.

Kehilangan air yang mempengaruhi efisiensi irigasi terjadi selama pengangkutan air dari sumber ke sawah dan saat penggunaan sawah selama praktek distribusi yang dilakukan petani. Besarnya efisiensi dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 2.4 Nilai Efisiensi Irigasi

| Lokasi | Efisiensi Irigasi (%) |
| --- | --- |
| Jaringan Tersier | 80 |
| Jaringan Sekunder | 90 |
| Jaringan Primer | 90 |
| Total | 65 |

Sumber : Anonim, 1986

Mengacu pada Direktorat Jenderal Pengairan (1986) maka efisiensi irigasi secara keseluruhan diambil 90% dan tingkat tersier 80%. Angka efisiensi irigasi keseluruhan tersebut dihitung dengan cara mengkonversi efisiensi di masing-masing tingkat yaitu 0,9 x 0,9 x 0,8 = 0,648 ≈ 65 %.

- Curah Hujan Efektif

untuk pertumbuhannya. Langkah-langkah untuk menghitung curah hujan efektif adalah sebagai berikut:

1.	Merekap data curah hujan bulanan setiap stasiun hujan.

2.	Data curah hujan yang ada, disusun dari yang terbesar hingga yang terkecil (Metode Basic month).

Kemudian dihitung curah hujan efektif rata-rata tiap tahun dengan kemungkinan tidak terpenuhi 50% dan 80%.

Re = 0,7 x R80Jumlahharisetengahbulan (2-28)

Re= 0,7 x R50Jumlahharisetengahbulan	(2-29)

Besarnya curah hujan efektif untuk tanaman  padi diambil sebesar 80% dari curah hujan rencana yaitu curah hujan yang probabilitasnya terpenuhi 80% (R80), sedangkan untuk tanaman palawija diambil 50% (R50).

2.2.6 Kebutuhan Air Irigasi

Yang dimaksud dengan kebutuhan air irigasi disini adalah banyaknya air yang diperlukan oleh tanaman, ditambah air untuk keperluan lain, baik untuk pencucian tanah maupun untuk keperluan lainnya. Secara umum besarnya kebutuhan air irigasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

NFR = ETc + P – Re + WLR	(2-30)

dengan :

NFR 	=	kebutuhan air irigasi (lt/dt/ha)

Etc	=	kebutuhan air tanaman (mm/hari)

P 	= perkolasi (mm)

Re	= curah hujan efektif (mm/hari)

WLR	= pengganti lapisan air rerata (mm/hari)

2.2.7 Faktor K

Faktor K adalah perbandingan antara debit tersedia di bendung dengan debit yang di butuhkan pada periode pembagian dan pemberian air 2 mingguan (awal bulan dan tengah bulan). Jika persediaan air cukup maka faktor K = 1 sedangkan pada persediaan air kurang maka faktor K<1. (Anonim 15/02/2016 )

K=DebityangtersediaDebityangdibutuhkan

Tabel 2.5 Kriteria Pemberian Air Dengan Faktor K

| 1 | Faktor K = 0,75 – 1,00 | Terus menerus |
| --- | --- | --- |
| 2 | Faktor K = 0,5 – 0,75 | Giliran di saluran tersier |
| 3 | Faktor K = 0,25 – 0,50 | Giliran di saluran sekunder |
| 4 | Faktor K < 0,25 | Giliran di saluran primer |

Sumber ; Anonim 2010

2.2.8  Evaluasi Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

Evaluasi Kinerja Sistem Irigasi dimaksudkan untuk  mengetahui   kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi:

a.    Prasarana Fisik

b.    Produktifitas Tanaman

c.    Sarana Penunjang

d.    Organisasi Personalia

e.    Dokumentasi

f.    Kondisi kelembagaan P3A

Evaluasi ini dilaksanakan dengan cara penelusuran  tiap  jaringan  irigasi, kemudian melakukan pengamatan dan penilaian  kondisi  prasarasa  fisik  maupun non   fisik   yang   kemudian   menuangkan hasil penilaian menggunakan formulir Evaluasi Kinerja Sistem  Irigasi. Formulir tersebut harus dikondisikan dengan kewenangan   pengelolaan   daerah   irigasi yang bersangkutan yaitu  Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.  Indek Kinerja  Sistem Irigasi ini menggunakan  bobot   penilaian sebagai berikut:

 80-100   : kinerja sangat baik

 70-79     : kinerja baik

 55-69     : kinerja kurang  dan  perlu perhatian

  <55       : kinerja   jelek   dan   perlu perhatian

 Maksimal 100, minimal 55 dan optimum 77,5

3.1. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Daerah Irigasi Sembe Kecamatan Dasan Lekong Kabupaten Lombok Timur. Seperti terlihat pada Gambar 3.1. berikut:

DI. Berembun

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian

DI. Berembun

(Sumber: anonim, 2015)

3.2. Tahapan Dan Prosedur Pelaksanaan

3.2.1 Pengumpulan data

Data yang akurat dan lengkap adalah  hal yang  penting dalam  suatu penelitian agar penelitian yang akan dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan  teknik dalam penelitian dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh yaitu:

- Data Primer

- Data Sekunder

    - Analisis Hidrologi

  - Perkiraan hujan  rencana dilakukan dengan analisis frekuensi terhadap data curah hujan  harian maksimum  tahunan, dengan lama pengamatan 23 tahun yang berurutan.

  - Analisa konsistensi hujang dengan metode RAPS.

    - Analisis Kebutuhan Air Tanaman

- Analisa evavorasi dan analisa evavotranspirasi dengan metode Penman.

- Menghitung air untuk penyiapan lahan menurut KP.01

- Menghitung penggunaan air konsumtif menurut KP.01

- Menghitung penggantian genangan air menurut KP.01

- Menghitung curah hujan efektif

- Menghitung kebutuhan air irigasi didekati dengan persamaan empiris:

NFR = ETc + P – Re + WLR

    - Analisis Debit Observasi

    - Analisis (Faktor K)

    - Penilaian Kinerja Dengan Metode Permen PU No.32/PRT/M/2007

Variabel penilaian menurut Permen PU No.32/PRT/M/2007

a.  Prasarana Teknis:

- Bangunan Utama (Data Inventarisasi Saluran dan Bangunan)

- Saluran Pembawa (Data Inventarisasi Saluran dan Bangunan)

- Bangunan pada Saluran Pembawa (Data Inventarisasi Saluran dan Bangunan)

- Saluran Pembuang dan Bangunan (Data Inventarisasi Saluran dan Bangunan)

- Jalan Masuk/Inspeksi (Data Inventarisasi Saluran dan Bangunan)

- Kantor, Perumahan dan Gudang (Data Inventarisasi Saluran dan Bangunan)

b.  Produktivitas Tanam:

- Pemenuhan kebutuhan air (Hasil Analisa Faktor Keseimbangan Air).

- Realisasi Luas Tanam.(Data Produktivitas Tanam)

- Produktifitas Padi.(Data Quisioner Kelembagaan Petani)

c.  Sasaran Penunjang:

- Peralatan O&P.(Data Quisioner Kelembagaan Petani)

- Transportasi.(Data Quisioner Kelembagaan Petani)

- Alat-alat Kantor Ranting/Pengamat/UPTD.(Data Quisioner Kelembagaan Petani)

- Alat Komunikasi.(Data Quisioner Kelembagaan Petani)

d. Organisasi personalia:

- Organisasi O&P.(Data Quisioner Kelembagaan Petani)

- Personalia.(Data Quisioner Kelembagaan Petani

e. Dokumentasi:

- Buku data daerah irigasi.(Data Quisioner Kelembagaan Petani)

- Peta dan Gambar-gambar.(Data Quisioner Kelembagaan Petani)

      - Perkumpulan Petani Pemakai Air.(Data Quisioner Kelembagaan Petani)

3.3. Bagan Alir Penelitian

4.1 ANALISA HIDROLOGI

4.1.1  Uji Konsistensi Data

Dari hasil perhitungan uji konsistensi data diperoleh hasil seperti pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1. Uji RAPS Stasiun Ijo Balit

(Sumber : Sri Harto, 1993)

Dari hasil uji konsistensi data curah hujan dengan metode RAPS dapat disimpulkan bahwa semua pos hujan yang digunakan pada studi ini konsisten atau memenuhi syarat berdasarkan nilai kritis yang diijinkan untuk metode RAPS (Q/ n0,5) <  (Q/n0,5) ijin 95% serta (R/n0,5) < (R/n0,5)  ijin 99%  (pada Tabel 4.3), konsisten.

    - Analisis Faktor Keseimbangan Air

Faktor keseimbangan air digunakan untuk menghitung nilai Faktor K pada parameter penilaian indeks kinerja jaringan irigasi menurut Permen  PU  No  32/PRT/M/2007.

Tabel 4.3.1 Perhitungan Faktor

Keseimbangan Air Tahun 2010

(Sumber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.1 Neraca Air Tahun 2010

(Sumber: Hasil perhitungan)

Tabel 4.3.2 Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2011

(Sumber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.2 Neraca Air Tahun 2011

(Sumber: Hasil perhitungan)

Tabel 4.3.3 Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2012

(Sumber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.3 Neraca Air Tahun 2012

(Sumber: Hasil perhitungan)

Tabel 4.3.4 Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2013

(Sumber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.4 Neraca Air Tahun 2013

(Sumber: Hasil perhitungan)

Tabel 4.3.5 Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2014

(Sumber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.5 Neraca Air Tahun 2014

(Sumber: Hasil perhitungan)

Tabel 4.3.6 Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2015

(Sumber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.6 Neraca Air Tahun 2015

(Sumber: Hasil perhitungan)

4.1.3  Analisis Evaluasi Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

Evaluasi indeks kinerja jaringan irigasi bertujuan untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi Sembe saat ini menurut Permen PU No. 32/PRT/M/2007 dengan menentukan nilai kondisi dari parameter yang telah ditentukan sebagai berikut :

a.    Prasarana Fisik

b.    Produktifitas Tanaman

c.    Sarana Penunjang

d.    Organisasi Personalia

e.    Dokumentasi

f.    Kondisi kelembagaan P3A

Tabel 4.4.1 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

(Sumber: Hasil Perhitungan )

Tabel 4.4.1 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

(Sumber: Hasil Perhitungan )

Tabel 4.4.1 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

(Sumber: Hasil Perhitungan )

Tabel 4.4.1 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

(Sumber: Hasil Perhitungan )

Tabel 4.4.1 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

(Sumber: Hasil Perhitungan )

Tabel 4.4.1 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

(Sumber: Hasil Perhitungan )

Tabel 4.4.1 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

(Sumber: Hasil Perhitungan )

Dari hasil perhitungan tabel di atas dapat kita lihat parameter penilaian indeks kinerja daerah irigasi Berembun pada tahun 2015 adalah sebesar 62,82% dan kurang dari indeks kinerja optimum menurut Permen PU No. 32/PRT/M/2007 sebesar 77,50%.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil survey inventarisasi di lapangan dan hasil anilisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Besar kebutuhan air irigasi rata – rata untuk daerah irigasi Berembun sebesar 0,04 m3/dt.

- Besar faktor keseimbangan air (faktor K) daerah irigasi Berembun untuk tahun 2010 sebesar = 1,00 yang dimana mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar = 0,92 dan tidak mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar = 0,92, kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar = 1,00, pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan besar faktor k =0,79 dan terus mengalami penurunan kembali nilai faktor k pada tahun 2015 sebesar = 0,17. Dapat disimpulkan bahwa nilai faktor k mengalami penurunan dan kenaikan pada tahun 2010 sampai tahun 2015.

- Dari hasil penilaian indeks kinerja daerah irigasi menurut permen PU No.32/PRT/M/2007 dapat dilihat indeks kinerja daerah irigasi Berembun di tahun 2015 adalah sebesar 62.82% dan kurang dari nilai indeks kondisi optimum 77.50% (Permen PU No.32/PRT/M/2007), berdasarkan nilai indeks kinerja daerah irigasi dapat disimpulkan bahwa daerah irigasi Berembun saat ini kurang dan perlu perhatian.

- Dibutuhkan rehabilitas prasarana fisik pada daerah irigasi Berembun, dan pengembangan organisasi petani pada daerah irigasi Berembun untuk menambah pengetahuan tentang operasional dan pemeliharaan daerah irigasi.

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan berkenaan dengan penyusunan penelitian  ini adalah sebagai berikut :

- Diharapkan kepada intansi terkait agar dilaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi Berembun untuk meningkatkan kinerja daerah irigasi Berembun. Berdasarkan analisis yang telah dilakuakn kondisi kinerja daerah irigasi Berembun kurang dan perlu perhatian.

- Diharapkan kepada masyarakat untuk bisa menyadari kerugian yang timbul akibat pencurian, perusakan banguunan – bangunan infrastruktur, atau membuang sampah di saluran yang menyebabkan penurunan kinerja pada daerah irigasi Berembun.

- Bagi peneliti selanjutnya, analisi evaluasi indeks kinerja daerah irigasi dapat dilakukan di beberapa daerah irigasi untuk memberikan informasi kondisi kinerja dibeberapa daerah irigasi sebagai pembanding untuk menentukan skala prioritas daerah irigasi yang perlu perhatian dan penanganan lebih dulu.

- Dalam pelaksanaan survey inventarisasi ( survey lapangan ) untuk data studi dilakukan bersama – sama dengan ketua P3A atau pengamat bendung terkait sebagai penyampai informasi pada daerah irigasi tersebut agar data inventarisasi yang didapatkan tepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2007, Peraturan Menteri         Pekerjaan Umum Nomor : 32 / PRT / M / 2007. Menteri Pekerjaan Umum

Anonim, 1986, Standar Perencanaan Irigasi, Kriteria Perencanaan 01. Direktorat Jendral Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Anonim, 1986, Irigasi dan Bangunan Air. Universitas Gunadarma, Jakarta.

Indonesia. Pekerjaan Umum, (2007), Permen PU No.32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Lombok Timur, Mataram.

La Ode, Aqisaqma. 2012, Penentuan Kinerja Irigasi Pada 16 Bangunan Utama      (Secara Seri) Di Daerah Irigasi Jilu,  Malang.

Pasrah, Pamuji. 2007, Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi Banjaran Untuk Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Air Irigasi, Purwokerto.

Supriono, 2010, Studi Penentuan Skala Prioritas Berdasarkan Kinerja Jaringan Irigasi Pada Jaringan Irigasi Batujai, Gde Bongoh, dan Sidemen di Kabupaten Lombok Tengah.