| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRASARANA FISIK |  |  |  |
| 1 | Bangunan Utama |  |  |  |
| 1.1. | Bendung |  |  |  |
|  | a. Mercu |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Mercu dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Mercu dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Mercu dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Mercu dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau bocor atau runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Mercu tidak ada/hilang |
|  | b. Sayap |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sayap dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Sayap dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Sayap dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Sayap dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Sayap tidak ada/hilang |
|  | c. Lantai Bendung |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Lantai bendung dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Lantai bendung dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Lantai bendung dalam kondisiditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Lantai bendung dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau bocor atau runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Lantai bendung tidak ada/hilang |
|  | d. Tanggul Penutup |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Tanggul penutup dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Tanggul penutup dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Tanggul penutup dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Tanggul penutup dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau bocor atau runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tanggul penutup tidak ada/hilang |
|  | e. Jembatan |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Jembatan dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Jembatan dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Jembatan dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Jembatan dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Jembatan tidak ada/hilang |
|  | f. Papan Operasi |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Papan Operasi dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Papan Operasi dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Papan operasi dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Papan Operasi dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Papan Operasi tidak ada/hilang |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g. Mistar Ukur |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Mistar Ukur dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Mistar Ukur dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Mistar Ukur dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Mistar Ukur dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Mistar Ukur tidak ada/hilang |
|  | h. Pagar Pengaman |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Pagar Pengaman dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Pagar Pengaman dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Pagar Pengaman dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Pagar Pengaman dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau hilang runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Pagar Pengaman tidak ada/hilang |
| 1.2. | Pintu-pintu bendung dan roda gigi |  |  |  |
|  | a. Pintu Pengambilan |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Pintu pengambilan dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Pintu pengambilan dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Pintu pengambilan dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Pintu pengambilan dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau bocor |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Pintu pengambilan tidak ada/hilang |
|  | b. Pintu Penguras Bendung |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Pintu penguras bendung dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Pintu penguras bendung dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Pintu penguras bendung dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Pintu penguras bendung dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau bocor |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Pintu penguras bendung tidak ada/hilang |
| 1.3. | Kantong Lumpur dan Pintu penguras |  |  |  |
|  | a. Bangunan Kantong Lumpur |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Bangunan kantong lumpur dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Bangunan kantong lumpur dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Bangunan kantong lumpur dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Bangunan kantong lumpur dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Bangunan kantong lumpur tidak ada/hilang |
|  | b. Kantong Lumpur telah dibersihkan |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Kantong lumpur sesuai desain penampang berfungsi |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Kantong lumpur ditumbuhi tanaman air/rumput ada sedimen |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Kantong lumpur banyak ditumbuhi rumput/tumbuhan air sedimen sedang |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Kantong lumpur sebagian besar ditumbuhi rumput/tumbuhan air sedimentasi tinggi |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Kantong lumpur tertutup tumbuhan dan sedimentasi/tidak ada bangunan |
|  | c. Pintu penguras & roda gigi Kantong Lumpur |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Pintu penguras dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Pintu penguras dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Pintu penguras dalam kondisi rusak ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Pintu penguras dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Pintu penguras tidak ada/hilang |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Saluran Pembawa |  |  |  |
| 2.1. | Kapasitas Saluran |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Penampang basah saluran dalam keadaan bersih sesuai desain |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Penampang basah saluran ditumbuhi air/tanaman air ada sedimentasi |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Penampang basah saluran banyak ditumbuhi air/tanaman air ada sedimentasi sedang |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Penampang basah saluran sebagian besar ditumbuhi air/tanaman air ada sedimentasi tinggi |
|  |  | Rusak | 0 | Penampang basah saluran tertutup tumbuhan air/tanaman dan sedimen |
| 2.2. | Tanggul Saluran |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Tanggul dalam keadan bersih tidak ada longsor tidak terjadi limpasan pada saat debit maksimum rencana |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Tanggul ditumbuhi rumput/semak ada longsor sedikit tidak terjadi limpasan pada saat debit maksimum rencana |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Tanggul banyak ditumbuhi rumput/semak longsor sedang kadang terjadi limpasan pada saat debit maksimum rencana |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Tanggul banyak ditumbuhi rumput/semak banyak longsor sering terjadi limpasan pada saat debit maksimum rencana |
|  |  | Rusak | 0 | Tanggul longsor |
| 2.3. | Perbaikan saluran |  |  | Diisi sesuai perbandingan saluran yang sudah diperbaiki dengan total panjang saluran |
| 3 | Bangunan pada saluran pembawa |  |  |  |
| 3.1. | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) |  |  |  |
|  | a. Saluran Induk dan Sekunder |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) lengkap dan berfungsi |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) cukup lengkap dan berfungsi |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) kurang dan berfungsi |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) ada dan tidak berfungsi |
|  |  | Rusak | 0 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) rusak/tidak ada |
|  | b. Saluran Tersier |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) lengkap dan berfungsi |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) cukup lengkap dan berfungsi |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) kurang dan berfungsi |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) ada dan tidak berfungsi |
|  |  | Rusak | 0 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) rusak/tidak ada |
| 3.2. | Alat ukur debit |  |  |  |
|  | a. Pada bangunan pengambilan/Intake Bendung |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Alat ukur dalam kondisi baik dan dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Alat ukur dalam cukup baik dan dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Alat ukur dalam kondisi kurang baik dan kurang dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Alat ukur dalam kondisi rusak dan tidak dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada bangunan ukur |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b. Pada bangunan pengatur |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Alat ukur dalam kondisi baik dan dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Alat ukur dalam cukup baik dan dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Alat ukur dalam kondisi kurang baik dan kurang dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Alat ukur dalam kondisi rusak dan tidak dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada bangunan ukur |
|  | c. Pada setiap sadap tersier |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Alat ukur dalam kondisi baik dan dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Alat ukur dalam cukup baik dan dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Alat ukur dalam kondisi kurang baik dan kurang dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Alat ukur dalam kondisi rusak dan tidak dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
| 3.3. | Bangunan pelengkap | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada bangunan ukur |
|  | a. Pada saluran induk dan sekunder |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Bangunan pelengkap berfungsi ,lengkap dan tidak ada sumbatan |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Bangunan pelengkap cukup berfungsi ,cukup lengkap dan tidak tersumbat |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Bangunan pelengkap kurang berfungsi dan kurang lengkap dan tersumbat |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Bangunan pelengkap sangat kurang berfungsi/rusak ,sangat kurang dan tersumbat |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada bangunan pelengkap |
|  | b. Pada bangunan syphon, |  |  |  |
|  | gorong-gorong, jembatan, | Baik | 76 - 100 | Bangunan pelengkap berfungsi ,lengkap dan tidak ada sumbatan |
|  | talang, cross-drain | Cukup | 51 - 75 | Bangunan pelengkap cukup berfungsi ,cukup lengkap dan tidak tersumbat |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Bangunan pelengkap kurang berfungsi dan kurang lengkap dan tersumbat |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Bangunan pelengkap sangat kurang berfungsi/rusak ,sangat kurang dan tersumbat |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada bangunan pelengkap |
| 3.4. | Perbaikan bangunan |  |  |  |
|  | a. Perbaikan bangunan pengatur |  |  | Diisi sesuai perbandingan jumlah bangunan yang sudah diperbaiki dengan jumlah semua bangunan di saluran |
|  | (Bagi / Bagi Sadap / Sadap) |  |  |  |
|  | b. Mistar ukur, skala liter dan |  |  | Diisi sesuai perbandingan jumlah bangunan yang sudah diperbaiki dengan jumlah semua bangunan di saluran |
|  | tanda muka air. |  |  |  |
|  | c. Papan Operasi. |  |  | Diisi sesuai perbandingan jumlah bangunan yang sudah diperbaiki dengan jumlah semua bangunan di saluran |
|  | d. Bangunan pelengkap. |  |  | Diisi sesuai perbandingan jumlah bangunan yang sudah diperbaiki dengan jumlah semua bangunan di saluran |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Saluran Pembuang dan Bangunannya |  |  |  |
| 4.1. | Saluran Pembuang dan Bangunannya | Baik | 76 - 100 | Semua saluran pembuang dan bangunannya telah dibangun |
|  |  |  |  | dan tercantum dalam daftar pemeliharaan serta telah diperbaiki dan berfungsi. |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Semua saluran pembuang dan bangunannya telah dibangun |
|  |  |  |  | dan tercantum dalam daftar pemeliharaan serta telah diperbaiki dan cukup berfungsi. |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Beberapa saluran pembuang dan bangunannya belum semua diperbaiki |
|  |  |  |  | dan tercantum dalam daftar pemeliharaan serta belum berfungsi maksimal. |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Semua saluran pembuang dan bangunannya dalam keadaan rusak |
|  |  |  |  | dan belum tercantum dalam daftar pemeliharaan serta belum berfungsi maksimal. |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada bangunan pembuang dan sering banjir |
| 4.2. | Masalah Banjir |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Tidak ada masalah banjir yang menggenangi |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Tidak ada masalah banjir hanya limpasan sesaat dan tidak menggenang |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Sering terjasi masalah banjir namun tidak menggenang |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Selalu terjadi banjir dan menggenangi persawahan |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada bangunan pembuang dan sering banjir |
| 5 | Jalan Masuk/Inspeksi |  |  |  |
| 5.1. | Ke bangunan utama |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 4 dan terbuat dari perkerasan jalan |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 2 dan terbuat dari perkerasan jalan |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 2 dan terbuat dari tanah |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Jalan masuk hanya bisa dilalui dengan jalan kaki dan terbuat dari tanah |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Sulit dilalui dengan jalan kaki/tidak ada jalan masuk permanen |
| 5.2. | Di saluran |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 4 dan terbuat dari perkerasan jalan |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 2 dan terbuat dari perkerasan jalan |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 2 dan terbuat dari tanah |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Jalan masuk hanya bisa dilalui dengan jalan kaki dan terbuat dari tanah |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Sulit dilalui dengan jalan kaki/tidak ada jalan masuk permanen |
| 5.3. | Di saluran dan bangunan |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 4 dan terbuat dari perkerasan jalan |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 2 dan terbuat dari perkerasan jalan |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 2 dan terbuat dari tanah |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Jalan masuk hanya bisa dilalui dengan jalan kaki dan terbuat dari tanah |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Sulit dilalui dengan jalan kaki/tidak ada jalan masuk permanen |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Kantor, Perumahan dan Gudang. |  |  |  |
| 6.1. | Kantor | Baik | 76 - 100 | Terdapat kantor yang memadai |
|  | - Ranting/Pengamat/UPTD | Cukup | 51 - 75 | Terdapat kantor yang cukup memadai |
|  | (Setingkat Satker Balai PSDA/ | Kurang | 26 - 50 | Terdapat kantor kurang memadai |
|  | UPT/Cab PU Kab/Kota). | Sangat Kurang | 1 - 25 | Kantor dalam keadaan rusak |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada kantor |
|  | - Mantri/Juru |  |  |  |
|  | (Setingkat Korlap Balai PSDA/ | Baik | 76 - 100 | Terdapat kantor yang memadai |
|  | Mantri Pengairan). | Cukup | 51 - 75 | Terdapat kantor yang cukup memadai |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Terdapat kantor kurang memadai |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Kantor dalam keadaan rusak |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada kantor |
| 6.2. | Perumahan |  |  |  |
|  | - Ranting/Pengamat/UPTD | Baik | 76 - 100 | Terdapat perumahan yang memadai |
|  | (Setingkat Satker Balai PSDA/ | Cukup | 51 - 75 | Terdapat perumahan yang cukup memadai |
|  | UPT/Cab PU Kab/Kota). | Kurang | 26 - 50 | Terdapat kantor perumahan memadai |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Perumahan dalam keadaan rusak |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada perumahan |
|  | - Mantri/Juru |  |  |  |
|  | (Setingkat Korlap Balai PSDA/ | Baik | 76 - 100 | Terdapat kantor yang memadai |
|  | Mantri Pengairan). | Cukup | 51 - 75 | Terdapat kantor yang cukup memadai |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Terdapat kantor kurang memadai |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Kantor dalam keadaan rusak |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada kantor |
| 6.3. | Gudang |  |  |  |
|  | - Kantor Ranting/Pengamat/UPTD | Baik | 76 - 100 | Terdapat gudang yang memadai |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Terdapat gudang yang cukup memadai |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Terdapat gudang kurang memadai |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Gudang dalam keadaan rusak |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada gudang |
|  | - Bangunan utama (BD). |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Terdapat gudang yang memadai |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Terdapat gudang yang cukup memadai |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Terdapat gudang kurang memadai |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Gudang dalam keadaan rusak |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada gudang |
|  | - Skot Balok dan perlengkapan |  |  |  |
|  | dibangunan lain. | Baik | 76 - 100 | Terdapat gudang yang memadai |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Terdapat gudang yang cukup memadai |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Terdapat gudang kurang memadai |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Gudang dalam keadaan rusak |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada gudang |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | PRODUKTIVITAS TANAM |  |  |  |
| 1 | Pemenuhan Kebutuhan Air | Q tersedia |  | Perbandingan antara debit tersedia dengan debit kebutuhan (%) |
|  | (Faktor K) | Q kebthn. |  |  |
| 2 | Realisasi Luas Tanam | I. Pert. |  | Perbandingan realisasi luas tanam dengan indeks luas tanam optimal |
|  |  | I. Pert. Maks. |  |  |
| 3 | Produksivitas Padi | Prod. Padi rata2 |  | Bila produksi padi yang ada > produksi rata-rata maka (6,13 ton/ha) |
|  |  | Prod. Padi panen |  | Prosentase Produktivitas padi ( c ) ditulis 100 %. |
| III | SASARAN PENUNJANG |  |  |  |
| 1 | Peralatan O & P |  |  |  |
| 1.1. | Alat alat dasar untuk pemeliharaan rutin |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Alat-alat dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Alat-alat dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Alat-alat dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Alat-alat dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada alat/hilang |
| 1.2. | Perlengkapan personil untuk operasi |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Perlengkapan dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Perlengkapan dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Perlengkapan dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Perlengkapan dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada perlengkapan/hilang |
| 1.3. | Peralatan berat untuk pembersihan lumpur |  |  |  |
|  | dan pemeliharaan tanggul | Baik | 76 - 100 | Peralatan dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Peralatan dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Peralatan dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Peralatan dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada peralatan/hilang |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Transportasi |  |  |  |
| 2.1. | Ranting/Pengamat/UPTD ( Sepeda motor ) |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sepeda motor dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Sepeda motor dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Sepeda motor dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Sepeda motor dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada sepeda motor/hilang |
| 2.2. | Mantri/Juru (Sepeda motor) |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sepeda motor dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Sepeda motor dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Sepeda motor dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Sepeda motor dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada sepeda motor/hilang |
| 2.3. | PPA ( Sepeda motor ) |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sepeda motor dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Sepeda motor dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Sepeda motor dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Sepeda motor dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada sepeda motor/hilang |
| 3 | Alat-alat kantor Ranting/Pengamat/UPTD |  |  |  |
| 3.1. | Perabot dasar untuk kantor |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Perlengkapan dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Perlengkapan dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Perlengkapan dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Perlengkapan dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada perlengkapan/hilang |
| 3.2. | Alat kerja di kantor |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Alat-alat dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Alat-alat dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Alat-alat dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Alat-alat dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada alat/hilang |
| 4 | Alat Komunikasi |  |  |  |
| 4.1. | Jaringan komunikasi yang memadai |  |  |  |
|  | untuk Ranting/Pengamat/UPTD - | Baik | 76 - 100 | Alat-alat dalam kondisi baik dan lengkap |
|  | Balai PSDA - Bag Pel Kegiatan. | Cukup | 51 - 75 | Alat-alat dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Alat-alat dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Alat-alat dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada alat/hilang |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | ORGANISASI PERSONALIA |  |  |  |
| 1 | Organisasi O&P |  |  |  |
| 1.1. | Ranting/Pengamat/UPTD |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Organisasi O&P telah disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang jelas. |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Organisasi O&P telah disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang cukup jelas. |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Organisasi O&P telah kurang disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang kurang jelas. |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Organisasi O&P telah tidak disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas tidak yang jelas. |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada tugas pokok fungsi O&P |
| 1.2. | Mantri/Juru |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Organisasi O&P telah disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang jelas. |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Organisasi O&P telah disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang cukup jelas. |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Organisasi O&P telah kurang disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang kurang jelas. |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Organisasi O&P telah tidak disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas tidak yang jelas. |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada tugas pokok fungsi O&P |
| 1.3. | PPA |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Organisasi O&P telah disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang jelas. |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Organisasi O&P telah disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang cukup jelas. |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Organisasi O&P telah kurang disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang kurang jelas. |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Organisasi O&P telah tidak disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas tidak yang jelas. |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada tugas pokok fungsi O&P |
| 2 | Personalia |  |  |  |
| 2.1 | Kuantitas/Jumlah |  |  |  |
|  | - Mantri/Juru |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Kuantitas/Jumlah sesuai dengan kebutuhan |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Kuantitas/Jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Kuantitas/Jumlah kurang sesuai dengan kebutuhan |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Kuantitas/Jumlah sangat kurang sesuai dengan kebutuhan dan rangkap jabatan |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada personil |
|  | - PPA |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Kuantitas/Jumlah sesuai dengan kebutuhan |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Kuantitas/Jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Kuantitas/Jumlah kurang sesuai dengan kebutuhan |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Kuantitas/Jumlah sangat kurang sesuai dengan kebutuhan dan rangkap jabatan |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada personil |
| 2.2. | > 70 % PPA Pegawai Negeri |  |  |  |
|  | ( bila => 70 % bobot bagian 100 % ) | Baik | 70 - 100 | Jumlah PPA Pegawai Negeri (PNS) |
|  |  | Cukup | 51 - 69 | Jumlah PPA Pegawai Negeri (PNS) |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Jumlah PPA Pegawai Negeri (PNS) |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Jumlah PPA Pegawai Negeri (PNS) |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada personil |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Pemahaman O&P Irigasi |  |  |  |
|  | - Ranting/Pengamat/UPTD |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sangat paham dan ahli |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | cukup paham |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | kurang paham dan perlu pendampingan |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | sangat kurang pengetahuan tentang O&P irigasi |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak tahu sama sekali |
|  | - Mantri/Juru |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sangat paham dan ahli |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | cukup paham |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | kurang paham dan perlu pendampingan |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | sangat kurang pengetahuan tentang O&P irigasi |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak tahu sama sekali |
|  | - PPA |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sangat paham dan ahli |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | cukup paham |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | kurang paham dan perlu pendampingan |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | sangat kurang pengetahuan tentang O&P irigasi |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak tahu sama sekali |
| V | DOKUMENTASI |  |  |  |
| 1 | Buku Data Daerah Irigasi |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Lengkap dan terarsip dengan baik |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | cukup lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | kurang lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | sangat kurang lengkap dan tidak terarsip dengan baik |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada data D.I. |
| 2 | Peta dan gambar-gambar |  |  |  |
| 2.1. | Data dinding di Kantor |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Lengkap dan terarsip dengan baik |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | cukup lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | kurang lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | sangat kurang lengkap dan tidak terarsip dengan baik |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada data D.I. |
| 2.2. | Gambar Pelaksana |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Lengkap dan terarsip dengan baik |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | cukup lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | kurang lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | sangat kurang lengkap dan tidak terarsip dengan baik |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada data D.I. |
| 2.3. | Skema Jaringan (pelaksana & bangunan) |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Lengkap dan terarsip dengan baik |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | cukup lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | kurang lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | sangat kurang lengkap dan tidak terarsip dengan baik |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada data D.I. |

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR |  |  |  |
| 1 | P3A sudah berbadan Hukum |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sudah berbadan hukum |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Sudah disyahkan walikota |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Sudah disyahkan Camat dan Kepala Desa |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Sudah ada organisasi namun belum ada AD/ART |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada GP3A/IP3A |
| 2 | Kondisi Kelembagaan P3A |  |  |  |
|  |  | Berkembang | 100 | Struktur organisasi jelas dan berjalan sesuai dengan tupoksi pengurus |
|  |  | Sdg berkembang | 60 | Proses menuju pembentukan organisasi dan pembentukan tupoksi pengurus |
|  |  | Blm berkembang | 30 | Pasif dan belum terbentuk organisasi yang jelas |
| 3 | Rapat Ulu Ulu / P3A Desa / GP3A |  |  |  |
|  | dengan Ranting/Pengamat/UPTD. | Baik | 100 | 1/2 bulan sekali |
|  |  | Cukup | 60 | 1 bulan sekali |
|  |  | Kurang | 40 | Ada tidak teratur |
|  |  | Tidak ada | 0 | tidak ada |
| 4 | P3A aktif mengikuti survei |  |  |  |
|  | /penelusuran jaringan. | Baik | 100 | Aktif dan periodik |
|  |  | Cukup | 60 | cukup sering |
|  |  | Kurang | 40 | pernah insidental |
|  |  | Tidak ada | 0 | tidak pernah |
| 5 | Partisipasi P3A dalam perbaikan jaringan |  |  |  |
|  | dan penanganan Bencana Alam. | Baik | 100 | Aktif dan mandiri |
|  |  | Cukup | 60 | aktif |
|  |  | Kurang | 40 | pernah insidental |
|  |  | Tidak ada | 0 | tidak pernah |
| 6 | Iuran P3A digunakan untuk |  |  |  |
|  | perbaikan jaringan | Baik | 100 | Ada dan untuk perbaikan jaringan tersier |
|  |  | Cukup | 60 | Ada tetapi tidak untuk perbaikan jaringan tersier |
|  |  | Kurang | 40 | Ada insidental |
|  |  | Tidak ada | 0 | tidak ada |
| 7 | Partisipasi P3A dalam perencanaan |  |  |  |
|  | Tata Tanam dan Pengalokasian Air. | Baik | 100 | Aktif dan periodik |
|  |  | Cukup | 60 | aktif |
|  |  | Kurang | 40 | pernah insidental |
|  |  | Tidak ada | 0 | tidak pernah |