BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. LOKASI STUDI

Penelitian ini dilakukan di Daerah Irigasi Jantuk Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Seperti terlihat pada Gambar 3.1. berikut:

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian

(Sumber: anonim, 2015)

3.2. TAHAPAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan baik apabila telah dilakukan rencana tahapan pelaksanaan dan prosedur analisa yang benar. Dalam penelitian ini dilakukan tahapan pelaksanaan dan prosedur sebagai berikut:

3.2.1	Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat diperoleh dari observasi langsung dilapangan dan dapat juga diperoleh dari instansi-instansi terkait. Secara umum data dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder.Data primer merupakan data yang diperoleh dari observasi dan pengukuran langsung di lapangan dan Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu instansi terkait berupa data-data hidrologi, seperti data curah hujan dan sebagainya.

Ada beberapa jenis data yang dibutuhkan dalam tugas akhir ini, diantaranya adalah:

- Data curah hujan,

- Data luas lahan irigasi,

- Data klimatologi,

    - Analisis Data

Setelah data-data terkumpul dari lapangan, kemudian dilakukan proses analisis data yang sudah terkumpul. Adapun analisis data yang dilakukan dalam studi ini terhadap data-data yang ada, meliputi hal-hal sebagai berikut:

    - Analisis Hidrologi

  - Perkiraan hujan rencana dilakukan dengan analisis frekuensi terhadap data curah hujan harian maksimum tahunan, dengan lama pengamatan 15 tahun yang berurutan.

  - Analisa konsistensi hujan dengan metode RAPS.

    - Analisa data klimatologi

- Analisis Kebutuhan AirTanaman

- Analisa evavotranspirasi dengan metode Penman.

- Menghitung curah hujan efektif

- Menghitung kebutuhan air irigasi didekati dengan persamaan empiris:

NFR = ETc + P – Re + WLR

- Data Debit Observasi

- Analisis Faktor Keseimbangan Air (Faktor K)

Jika persediaan air cukup maka faktor K = 1 sedangkan pada persediaan air kurang maka faktor K<1. (Anonim 15/02/2016 )

K= Debit yang tersediaDebit yang dibutuhkan

    - Penilaian Kinerja Dengan Metode Permen PU No.32/PRT/M/2007

Variabel penilaian menurut Permen PU No.32/PRT/M/2007

a. Prasarana Teknis:

b. ProduktivitasTanam:

c. SasaranPenunjang:

d. Organisasi personalia:

e. Dokumentasi:

Selesai

Kesimpulan & Saran

Alternatif/upaya penanganan kinerja daerah irigasi

Analisa Keseimbangan Air (faktor K)

Debit yang tersediaDebit yang dibutuhkanx100%

Indeks kinerja sesuai permen

PU NO 32/PRT/M/2007

Penilaian kinerja sesuai permen PU NO 32/PRT/M/2007

- Inventaris Daerah Irigasi

- Data Quisioner Kelembagaan P3A

- Data Survey Inventaris Prasarana fisik

- Quisioner Kelembagaan P3A

Data Primer

Analisa Kebutuhan Air tanaman

Ya

Analisa Curah hujan effektif

Uji RAPS

Tidak

Analisa

Data Hujan

Analisa Data Klimatologi

-Menghitung evapotranspirasi

Analisa hidrologi

Data Observasi

Data Klimatologi

Data Hujan

Data Sekunder

Pengumpulan data

Survey Pendahuluan

BAGAN ALIR

Mulai

PENELITIAN

Gambar 3.2 Bagan alir penelitian