BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Supriyono (2010), melakukan penelitian dengan judul Studi Penentuan Skala Prioritas Berdasarkan Kinerja Jaringan Irigasi Pada Jaringan Irigasi Batujai, Gde Bongoh, dan Sidemen di Kabupaten Lombok Tengah dari hasil penelitian diperoleh dengan  metode  penilaian  menggunakan   Permen  PU  No  32/PRT/M/2007   diperoleh  nilai  untuk  jaringan irigasi Batujai 65,67% dengan kategori kinerja kurang baik dan perlu perhatian, jaringan irigasi Gde Bongoh 67,60%   dengan   kategori   kinerja   kurang   baik  dan  perlu  peningkatan   dibidang   manajemen   organisasi personalia  dan pengelolaan  organisasi  Perkumpulan  Petani Pemakai  Air (P3A). Sedangkan  jaringan  irigasi Sidemen 73,68% dengan kategori kinerja baik.

Baiq Evi Aviyantari (2014), melakukan penelitian dengan judul Studi Kinerja Skala Prioritas Pemeliharaan Jaringan Irigasi Berdasarkan Kinerja Pada Daerah Irigasi Kulem, Renggung, Dan Katon Di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan hasil penilaian kondisi jaringan yang telah dilakukan pada daerah irigasi Kulem, Renggung, dan Katon menggunakan peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.32/PRT/M/2007 dan pedoman penilaian kinerja irigasi dar sbudit. Bina program, Ditjen Air, Jakarta, 1999 adalah Daerah Irigasi Kulem = 67,41% dan masuk dalam kriteria kurang dan perlu perhatian, Daerah Irigasi Renggung = 68,08% dan masuk dalam kriteria kinerja dan perlu perhatian, Daerah Irigasi Katon = 72,21% dan masuk dalam kriteria baik.

Gilang Antar Nusa (2016), melakukan penelitian dengan studi kinerja daerah irigasi Berembun Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. dari hasil yang di peroleh dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan kinerja jaringan irigasi secara keseluruhan, baik parameter yang digunkan mengacu pada permen PU No.32/PRT/M/2007 yang meneyebutkan kinerja jaringan irigasi dalam kondisi kurang baik dengan hasil penilaian sebesar 62.82% dan kurang dari nilai indeks kondisi optimum 77.50% (Permen PU No.32/PRT/M/2007), berdasarkan nilai indeks kinerja daerah irigasi dapat disimpulkan bahwa daerah irigasi Berembun saat ini kurang dan perlu perhatian.

2.2 Dasar Teori

Daerah irigasi adalah sarana dan prasarana fisik yang terdiri dari saluran dan bangunan yang merupakan suatu kesatuan fungsi yang diperlukan untuk penagturan air irgasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan, yang terdiri dari:

- Areal (hamparan yang akan diberi air)

- Bangunan utama.

- Jaringan irigasi (saluran dan bangunan) pembawa.

- Jaringan pembuang.

Oprasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan airi irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyunsun rencana tata guna tanam, menyunsun sistem golongan, menyunsun rencana pembagian air, melakukan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memepelancar pelaksanaan oprasi dan mempertahankan kelestariannya ( Permen PU No. 32 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Oprasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi)

2.2.1 Kinerja Daerah Irigasi

kinerja daerah irigasi adalah penilaian cara kerja suatu aerah irigasi berdasarkan kualitas dan kuantitas pada daerah irigasi tersebut. Penilaian kinerja irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja daerah irigasi yang meliputi:

- Prasarana fisik

- Produktifitas tanaman

- Sarana penunjang

- Organisasi personalia

- Dokumentasi

- Kondisi kelembagaan P3A

2.2.2 Analsis Hidrologi

Analisi hidrologi merupakan satu bagian analisis awal dalam perencanaan bangunan hidrolik. Hal ini mempunyai pengertian bahwa imformasi dan besaran-besaran yang diperoleh dalam analisi hidrologi merupakan pasukan yang penting dalam analisis selanjutnya. Hidrologi adalah sautu aspek yang sangat penting dalam peranannya, dimana tingkat keberhasilan suatu bangunan air di perngaruhi ketelitian dalam menganalisi hidrologi. Data yang dibutuhkan dalam anilisis hidrologi adalah:

1. Data curah hujan

2. Data klimatologi

3. Data debit

2.2.3. Hujan Rerata Daerah

Ada beberapa cara yang digunakan dalam perhitungan hujan rata-rata kawasan atau daerah (Suripin, 2004)

- Rata-rata aljabar

- Polygon thiesessen

- Isohyet

- Rata-rata aljabar

Cara rata-rata aljabar digunakan jika titik pengamatan banyak yang tersebar merata diseluruh daerah, curah hujan dihitng dengan persamaan:

R=1nR1+R2+…..Rn ...............................................................(2-1)

Dengan:

R: curah hujan rata-rata daerah (mm),

n: jumlah titik-titik / pos pengamatan,

Rn: tinggi curah hujan di tiap titik pengamatan (mm)

- Polygon thiessen

Metode ini dikenal jug sebagai metode rata-rata timbang, daerah pengaruh dibentuk dengan menggambrkan garis-garis sumbu tegak lurus terhadap penghubung antara dua penakar terdekat.

Gambar 2.1 Metode Polygon Thiessen (Suripin, 2004)

R=A1R1+A2R2+..…+AnRnA1A2+...…+An.................................................................(2-2)

dengan :

Rn: curah hujan yang tercatat di pos penakar hujan (mm),

An: luas areal polygon (km2),

1,2,…n	: banyaknya pos penakar hujan

- Metode isohyet

Metode ini merupakan metode paling akurat untuk menentukan hujan rata-rata, namun diperlukan keahlian dan pengalaman. Cara ini memperhitungkan secara aktual pengaruh tiap-tiap pos penakar.

R=R0+R12A1+R1+R22A2+..…+Rn+Rn2AnA1A2+...…+An..................................................(2-3)

dengan :

Rn: tinggi curah hujan pada isohyet ke-n (mms),

An: luas bagian antara garis isohyet.

2.2.4.  Uji Konsistensi Data Hujan

Dalam suatu seri data hujan bisa terjadi nonhomogenitas data dan ketidak samaan (inconsistency) data. Faktor-faktor yang menyebabkan data terjadi tidak homogen dan tidak konsisten meliputi:

- Perubahan mendadak pada sistem hidrologi, misalnya karena adanya pembangunan gedung dikitar alat penakar atau tumbuhnya pohon-pohonan, gempa bumi, dan lain-lain.

- Pemindahan alat ukur

- Perubahan cara pengukuran, misalnya pengganian alat dengan jenis dan spesifikasi alat baru atau metode yang berbeda.

Data tidak homogen maupun data tidak konsistensi menyebabkan hasil analisis tidak teliti. Oleh karena itu sebelum data dipakai untuk analisis, terlebih dahulu harus dilakukan uji konsistensi data. Uji konsistensi data sudah meliputi uji homogenitas data karena data yang konsisten juga bersarti data tersebut adalah homogen. Terdapat dua metode yang umum digunakan untuk pengujian yaitu Metode Lengkung Masa Ganda dan metode RAPS (rescaled adjust partial sum). Pengujian konsistensi dengan RAPS adalah dengan menggunakan data dari stasiun itu sendiri yaitu pengujian komulatif rerata penyimpangan kuadrat terhadap nilai reratanya, persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Sk*0= 0...................................................................................................(2-4)

Sk=I+1kYi−Yr.............................................................................(2-5)

Dy2=I−1nYi−Yrn...................................................................................(2-6)

Sk∗=SkDy ..............................................................................................(2-7)

Nilai statistik Qy:

Qy=Maks Sk** 0≤k≤n........................................................................(2-8)

Nilai statistik R:

Ry=Maks Sk**− Min Sk** 0≤k≤n 0≤k≤n....................................................(2-9)

dengan 	Yi = data curah hujan,

Yr = rerata curah hujan,

k  = 1, 2, 3,…, n.

Dengan melihat nilai statistik di atas maka dapat dicari nilai Qy/√n dan Ry/√n, hasil yang didapat dibandingkan dengan nilai Qy/√n syarat dan Ry/√n syarat pada Tabel 2.1. Jika nilai Qy/√n dan Ry/√n hitungan lebih kecil dari nilai Qy/√n dan Ry/√n dari tabel maka data masih dalam batas konsisten.

Tabel 2.1 Persentasi nilai Qy/√n dan Ry/√n

| Jumlah | Qy/√n |  |  | Ry/√n |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 90% | 95% | 99% | 90% | 95% | 99% |
| 10 | 1,05 | 1,14 | 1,29 | 1,21 | 1,28 | 1,38 |
| 20 | 1,10 | 1,22 | 1,42 | 1,34 | 1,43 | 1,60 |
| 30 | 1,12 | 1,24 | 1,46 | 1,40 | 1,50 | 1,70 |
| 40 | 1,13 | 1,26 | 1,50 | 1,42 | 1,53 | 1,74 |

(Sumber: Sri Harto, 1993)

2.2.5. Kebutuhan Air Tanaman

Kebutuhan air tanaman didefinisikan sebagai jumlah air yang dibutuhkan oleh tanaman pada suatu periode untuk dapat tumbuh dan produksi secara normal. Adapun jumlah air yang diperlukan untuk memenuhi kehilangan air melalui evapotranspirasi (ET-tanaman) tanaman yang sehat, tumbuh pada sebidang lahan yang luas dengan kondisi tanah yang tidak mempunyai kendala (kendala lengas tanah dan kesuburan tanah) dan mencapai potensi produksi penuh pada kondisi lingkungan tumbuh tertentu. Perhitungan kebutuhan air tanaman diperlukan untuk mengetahui besarnya kebutuhan air irigasi. Besarnya kebutuhan air untuk tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

2.2.5.1 Evaporasi

Evaporasi adalah perubahan air menjadi uap atau suatu perpindahan air permukaan tanah dan permukaan air bebas yang diangkat ke atmosfer. Dalam proses penguapan air berubah menjadi uap dengan adanya energi panas matahari. Laju evaporasi dipengaruhi oleh faktor lamanya penyinaran matahari, udara yang bertiup (angin), kelembaban udara, dan lain-Iain. Terdapat beberapa metode untuk menghitung besamya evaporasi, yang diantaranya adalah metode Penman. Rumus evaporasi dengan metode Penman adalah :

Eo = 0,35 (Pa - Pu) (1 + Ui*100)………………….…………………(2-10)

dengan :

Eo = penguapan dalam mm/hari

Pa = tekanan uap jenuh pada suhu rata harian dalam mmHg

Pu = tekanan uap sebenamya dalam mmHg

U2 = kecepatan angin pada ketinggian 2 m dalam mile/hari, sehingga bentuk U2 dalam ml/dt masih harus dikalikan dengan 24 x 60 x 60 x 1600.

2.2.5.2 Evapotranspirasi

Evapotranspirasi adalah jumlah evaporasi dan transpirasi secara bersama-sama. Evaporasi atau penguapan adalah berubahnya air menjadi uap dan bergeraknya dari permukaan tanah atau permukaan air ke uadara, sedangkan transpirasi adalah Perpindahan air dari tanaman ke atmosfer melalui permukaan daun, yaitu melalui stomata yang dikenal sebagai proses fisiologi. Evapotranspirasi dapat dihitung dengan menggunakan metode Penman modifikasi FAO. Persamaan Penman dari modifikasi FAO dirumuskan sebagai berikut:

ET0 	= c.(W.Rn+(1-W).f(u).(ea-ed)..................................................(2-11)

dengan :

ET0 	= evapotranspirasi potensial (mm/hari)

c 	= faktor kompensasi kecepatan angin dan kelembaban

W   = faktor temperatur dan ketinggian tempat

Rn   = radiasi bersih(mm/hari)

f (u)= fungsi kecepatan angin

(ea-ed)= defisit tekanan uap air yaitu perbedaan tekanan uap air dalam  keadaan jenuh (ea) dan tekanan air aktual (ed).

dan harga-harga :

W   = dd+y …………………….…………………............………......(2-12)

d    = 2 (0,00738+0,8072)T – 0,…….....…….............………….…….(2-13)

y    = 0,386 PL…………………..…………….…..……………............(2-14)

P    = 1.013-0,1055 E………….…………….…….................……….(2-15)

L    = 597,3 – 0,566 (T) …...…………….…..….…………………....(2-16)

dengan  :

E    = elevasi medan dari muka air laut (m)

T    = temperatur rata-rata (0C)

L    = panas penguapan laten / suhu konstan perubahan cair ke uap

sedangkan :

Rn  = Rns – Rn1…………….……………...…..……….………………(2-17)

Rns = (1-α) Rs……………...…………………....……..……….……..(2-18)

Albedo α = 6 % (areal genangan)

α	= 25 % (areal irigasi)

α   	= 25 % (catchment area)

Rs=a+bnN. Ra……………………...………….......................................................(2.19)

Rn1= f(T).f(ed).f(u)………….………………..…..……..….…...……(2-20)

Ea = 7,01 x 1,062T……….……………….………...…........……..….(2-21)

Ed = Rh x ea

dengan :

Rn1 =  radiasi bersih gelombang panjang (mm/hari)

Rns  =  radiasi bersih gelombang pendek (mm/hari)

Rs    =  radiasi gelombang pendek (mm/hari)

Ra   = radiasi teraksial ekstra (mm/hari) yang dipengaruhi oleh letak lintang daerah.

Rh   =  kelembaban udara (%)

nN=  lama penyinaran matahari terukur (jam/hari)

Tabel 2.2 Besaran Nilai Angot (Ra) Dalam Hubungannya Dengan Letak Lintang

| Bulan | Lintang Utara |  |  |  | Lintang Selatan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Januari | 13.00 | 14.30 | 14.70 | 15.00 | 15.30 | 15.30 | 15.80 | 16.10 | 16.00 |
| Februari | 14.00 | 15.00 | 15.30 | 15.50 | 15.70 | 15.80 | 16.00 | 16.10 | 16.00 |
| Maret | 15.00 | 15.50 | 15.60 | 15.70 | 15.70 | 15.60 | 15.60 | 15.50 | 15.30 |
| April | 15.10 | 15.50 | 15.30 | 15.30 | 15.70 | 14.90 | 14.70 | 14.40 | 14.00 |
| Mei | 15.30 | 14.90 | 14.60 | 14.40 | 14.10 | 13.80 | 13.40 | 13.10 | 12.60 |
| Juni | 15.00 | 14.40 | 14.20 | 13.90 | 13.50 | 13.20 | 12.80 | 12.40 | 12.60 |
| Juli | 15.10 | 14.60 | 14.30 | 14.10 | 13.70 | 13.40 | 13.10 | 12.70 | 11.80 |
| Agustus | 15.30 | 15.10 | 14.90 | 14.80 | 14.50 | 14.30 | 14.00 | 13.70 | 12.20 |
| September | 15.10 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.20 | 15.10 | 15.00 | 14.90 | 13.30 |
| Oktober | 15.70 | 15.10 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 15.60 | 15.70 | 15.80 | 14.70 |
| November | 14.30 | 14.50 | 14.80 | 14.10 | 15.30 | 15.50 | 15.80 | 16.00 | 15.60 |
| Desember | 14.60 | 14.10 | 14.40 | 14.80 | 15.10 | 15.40 | 15.70 | 16.00 | 16.00 |
| Min | 13.00 | 14.10 | 14.20 | 13.90 | 13.50 | 13.20 | 12.80 | 12.40 | 11.80 |
| Maks | 15.70 | 15.50 | 15.60 | 15.70 | 15.70 | 15.80 | 16.00 | 16.10 | 16.00 |
| Rerata | 14.79 | 14.86 | 14.89 | 14.86 | 14.94 | 14.83 | 14.80 | 14.73 | 14.18 |

(Sumber : Suhardjono, 1980)

dan harga-harga fungsi :

f(u)  = 0,27 x (1+U100)………………………….........……….……..…(2-22)

f(T) = 11,25 x 1,0133T……………….………...….….…...…..…..….(2-23)

f(ed)= 0,34-0,44 x (ed)0,5……….………….…...………...………......(2-24)

f(nN) = 0,10+0,90 x nN ……………………………..…....…..………....(2-25)

dengan :

U =  kecepatan angin dalam (km/hari)

Radiasi pengurangan temperatur karena ketinggian elevasi daerah pengaliran diambil menurut rumus :

Tc (oC)  =  T – 0,006 x δE....................................................................(2-26)

dengan :

Tc  =  temperatur terkoreksi (oC)

T    =  temperatur rata-rata (oC)

δE  =  beda tinggi elevasi stasiun dengan lokasi tinjauan (m)

Koreksi kecepatan angin karena perbedaan elevasi pengukuran diambil menurut rumus :

U1= Up x L1Lp1/7....................................................................................(2-27)

dengan :

U1   =  kecepatan angin di lokasi perencanaan (km/hari)

Up   =  kecepatan angin di lokasi pengukuran (km/hari)

L1   =  elevasi lokasi perencanaan (m)

Lp   =  elevasi lokasi pengukuran (m)

Koreksi terhadap lama penyinaran matahari untuk lokasi perencanaan mengikuti rumus berikut :

nNc = nN – 0,01(L1-Lp)……………………..……..……..……………...(2-28)

dengan:

nNc  = lama  penyinaran matahari terkoreksi (jam/hari)

a,b = konstanta yang tergantung letak suatu tempat diatas bumi,

untuk :

Virginia, Amerika Serikat	a = 0,22	 b = 0,54

Canberra, Australia		a = 0,25	 b = 0,54

Negeri Belanda		a = 0,20 	 b = 0,48

Untuk Indonesia dapat diambil harga (a) dan (b) yang mendekati Australia.

2.2.5.3 Kebutuhan Air Untuk Penyiapan Lahan

Pada masa penyiapan lahan untuk produksi padi, perhitungan kebutuhan air irigasinya menggunakan metode Van De Goor/Zijlstra (1968). Metode tersebut didasarkan pada laju air konstan dalam liter/detik selama penyiapan lahan (Lampiran KP.01)

IR = M x ek/( ek-1)................................................................................(2-29)

dimana:

IR= kebutuhan air irigasi di tingkat persawahan (mm/hari)

M= kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi dan perkolasi di sawah yang sudah dijenuhkan M = E0 + P, (mm/hari)

K= MT/S..............................................................................................(2-30)

T = jangka waktu penyiapan lahan (hari)

S	= kebutuhan air, untuk penjenuhan ditambah dengan genangan air 50 mm yakni 200 + 50 = 250 mm

Tabel 2.3 Kebutuhan Air Irigasi Selama Penyiapan Lahan

(Sumber : Lampiran KP.01

2.2.5.4  Penggunaan Konsumtif

Penggunaan konsumtif adalah jumlah total air yang dikonsumsi tanaman untuk penguapan (evaporasi), transpirasi dan aktivitas metabolisme tanaman, kadang-kadang istilah itu disebut juga sebagai evapotranspirasi tanaman.

Penggunaan konsumtif dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

ETc= Kc x ETo…………………...………………..……………..….(2-31)

dengan:

ETc =kebutuhan air tanaman (mm/hari)

ETo =evapotranspirasi potensial (mm/hari), besarnya dihitung dengan     metode Penman (mm/hari)

Kc  =koefisien tanaman

Nilai koefisien tanaman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Koefisien Tanaman Padi

(Sumber : Lampiran KP.01)

2.2.5.5 Perkolasi dan Infiltrasi

Infiltrasi merupakan proses masuknya air dari permukaan tanah ke dalam tanah (daerah tidak jenuh), sedangkan perkolasi adalah masuknya air ke daerah tidak jenuh, proses ini tidak dimanfaatkan oleh tanaman. Untuk tujuan perencanaan, tingkat perkolasi standar 1 - 3 mm/hari, dipakai untuk mengestimasi kebutuhan air pada daerah produksi padi (Lampiran KP.01).

2.2.5.6 Penggantian Genangan Air

Pada saat musim padi, diperlukan beberapa kebutuhan air, seperti pada waktu pemupukan digunakan praktek penurunan muka air sawah. Berdasarkan perlakuan ini genangan air harus diganti. Untuk menghitung praktek penggantian tersebut, suatu cadangan sebesar 50 mm (3,33 mm/hari) telah dibuat pada setiap tengah bulanan kedua dan keempat, yaitu setelah pemindahan (transplanting). Kebutuhan ini tidak berlaku untuk tanaman palawija sehubungan dengan praktek kultural yang berbeda (Lampiran KP.01).

2.2.5.7 Efisiensi Irigasi

Efisiensi irigasi digunakan untuk menentukan efektifitas sistem irigasi dan pengolahannya dalam memenuhi permintaan penggunaan konsumtif tanaman selama pertumbuhan. Efisiensi irigasi bervariasi tergantung pada tahap pertumbuhan tanaman. Kehilangan air yang mempengaruhi efisiensi irigasi terjadi selama pengangkutan air dari sumber ke sawah dan saat penggunaan sawah selama praktek distribusi yang dilakukan petani. Besarnya efisiensi dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 2.5 Nilai Efisiensi Irigasi

| Lokasi | Efisiensi Irigasi (%) |
| --- | --- |
| Jaringan Tersier | 80 |
| Jaringan Sekunder | 90 |
| Jaringan Primer | 90 |
| Total | 65 |

(Sumber : Anonim, Lampiran KP. 01)

Mengacu pada Direktorat Jenderal Pengairan (1986) maka efisiensi irigasi secara keseluruhan diambil 90% dan tingkat tersier 80%. Angka efisiensi irigasi keseluruhan tersebut dihitung dengan cara mengkonversi efisiensi di masing-masing tingkat yaitu 0,9 x 0,9 x 0,8 = 0,648 ≈ 65 %.

2.2.5.8 Curah Hujan Efektif

Curah hujan efektif adalah curah hujan yang jatuh pada suatu daerah dan dapat dipergunakan oleh tanaman untuk pertumbuhannya.

P = mn+1x100%................………………..…………..……………….(2-32)	Dengan:

P  = peluang terjadinya peristiwa,

m = nomor urut angka pengamatan dalam susunan (dari besar ke kecil)

n   = banyaknya pengamatan

Langkah-langkah untuk menghitung curah hujan efektif adalah sebagai berikut:

1. Merekap data curah hujan bulanan setiap stasiun hujan.

2. Data curah hujan yang ada, disusun dari yang terbesar hingga yang     terkecil (Metode Basic Year).

Kemudian dihitung curah hujan efektif rata-rata tiap tahun dengan kemungkinan tidak terpenuhi 50% dan 80%.

Re = 0,7 x R80Jumlahharisetengahbulan ………………..……………….(2-33)

Re= 0,7 x R50Jumlahharisetengahbulan…………....………...…………..(2-34)

Besarnya curah hujan efektif untuk tanaman  padi diambil sebesar 80% dari curah hujan rencana yaitu curah hujan yang probabilitasnya terpenuhi 80% (R80), sedangkan untuk tanaman palawija diambil 50% (R50).

    - Kebutuhan Air Irigasi

Yang dimaksud dengan kebutuhan air irigasi disini adalah banyaknya air yang diperlukan oleh tanaman, ditambah air untuk keperluan lain, baik untuk pencucian tanah maupun untuk keperluan lainnya. Secara umum besarnya kebutuhan air irigasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- Untuk tanaman padi :

NFR     = ETc + P + E + W + G - Reff………....…...………......…...(2-35)

- Untuk tanaman palawija :

NFR     = ETc - Reff…………………....…...………………..............(2-36)

Dengan:

NFR 	= kebutuhan air irigasi (lt/dt/ha)

ETc	= kebutuhan air tanaman (mm/hari)

E	= evaporasi (mm/hari)

G	= penggantian genangan air/ kebutuhan persemaian (mm/hari)

P 	= perkolasi (mm)

Reff	= curah hujan efektif (mm/hari)

W	= genangan air di petak sawah (mm/hari)

2.2.7 Faktor K

Faktor K adalah perbandingan antara debit tersedia di bendung dengan debit yang di butuhkan pada periode pembagian dan pemberian air 2 mingguan (awal bulan dan tengah bulan). Jika persediaan air cukup maka faktor K = 1 sedangkan pada persediaan air kurang maka faktor K<1. (Anonim 15/02/2016 )

K=DebityangtersediaDebityangdibutuhkan…………………....…...……………..…...(2-37)

Tabel 2.6 Kriteria Pemberian Air Dengan Faktor K

| 1 | Faktor K = 0,75 – 1,00 | Terus menerus |
| --- | --- | --- |
| 2 | Faktor K = 0,5 – 0,75 | Giliran di saluran tersier |
| 3 | Faktor K = 0,25 – 0,50 | Giliran di saluran sekunder |
| 4 | Faktor K < 0,25 | Giliran di saluran primer |

Sumber ; Anonim 2010

    - Evaluasi Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

Evaluasi Kinerja Sistem Irigasi dimaksudkan untuk  mengetahui   kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi:

a. Prasarana Fisik

b. Produktifitas Tanaman

c. Sarana Penunjang

d. Organisasi Personalia

e. Dokumentasi

f. Kondisi kelembagaan P3A

Evaluasi ini dilaksanakan dengan cara penelusuran  tiap  jaringan  irigasi, kemudian melakukan pengamatan dan penilaian  kondisi  prasarasa  fisik  maupun non   fisik   yang  kemudian menuangkan hasil penilaian menggunakan formulir Evaluasi Kinerja Sistem  Irigasi. Formulir tersebut harus dikondisikan dengan kewenangan pengelolaan daerah irigasi yang bersangkutan yaitu Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Indek Kinerja  Sistem Irigasi ini menggunakan  bobot   penilaian sebagai berikut:

- 80-100   : kinerja sangat baik

- 70-79     : kinerja baik

- 55-69     : kinerja kurang  dan  perlu perhatian

- <55        : kinerja   jelek   dan   perlu perhatian

- Maksimal 100, minimal 55 dan optimum 77,5

Adapun penilaian Evaluasi Kinerja Sistem Irigasi dibandingkan dengan Parameter Indek Kinerja Jaringan Irigasi dan Indek Kinerja Jaringan Irigasi, berdasarkan Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007.

Tabel 2.7 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| Lokasi |  | : DI. Tereng Bengkok Pada Tahun 2017 | Bobot | Nilai | Keterangan | Indeks Kondisi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian |  | Bagian | Bagian |  | Yang ada | Maksimum |
|  |  |  | % | % |  | % | % |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PRASARANA FISIK |  |  |  | JUMLAH |  |  |
| 1 | Bangunan Utama |  |  |  | Sub Jumlah |  |  |
|  | 1.1. | Bendung |  |  |  |  |  |
|  | a. | Mercu |  | 20 |  |  |  |
|  | b. | Sayap |  | 15 |  |  |  |
|  | c. | Lantai Bendung |  | 20 |  |  |  |
|  | d. | Tanggul Penutup |  | 20 |  |  |  |
|  | e. | Jembatan |  | 5 |  |  |  |
|  | f. | Papan Operasional |  | 10 |  |  |  |
|  | g. | Mistar Ukur |  | 5 |  |  |  |
|  | h. | Pagar Pengaman |  | 5 |  |  |  |
|  | 1.2. | Pintu - pintu Bendung dan |  |  |  |  |  |
|  |  | roda gigi dapat dioperasikan |  |  |  |  |  |
|  | a. | Pintu Pengambilan |  | 50 |  |  |  |
|  | b. | Pintu Penguras Bendung |  | 50 |  |  |  |
|  | 1.3. | Kantong Lumpur dan Pintu |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengurasnya |  |  |  |  |  |
|  | a. | Bangunan Kantong Lumpur baik |  | 35 |  |  |  |
|  | b. | Kantong Lumpur telah dibersihkan |  | 30 |  |  |  |
|  | c. | Pintu Penguras dan Roda gigi Kantong Lumpur |  | 35 |  |  |  |
|  |  | dapat dioperasikan |  |  |  |  |  |
| 2 | Saluran Pembawa |  |  |  | Sub Jumlah |  |  |
|  | 2.1. | Kapasitas tiap saluran cukup untuk membawa |  | 100 |  |  |  |
|  |  | debit ketuhan / Rencana maksimum |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Tinggi tanggul cukup untuk menghindari |  | 100 |  |  |  |
|  |  | limpasan setiap saat selama pengoperasian |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Semua perbaikan saluran telah selesai |  | 100 |  |  |  |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 2.7 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| Lokasi |  | : DI. Tereng Bengkok Pada Tahun 2017 | Bobot | Nilai | Keterangan | Indeks Kondisi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian |  | Bagian | Bagian |  | Yang ada | Maksimum |
|  |  |  | % | % |  | % | % |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Bangunan pada saluran pembawa |  |  |  | Sub Jumlah |  |  |
|  | 3.1. | Bangunan Pengatur (Bagi/Bagi Sadap/Sadap) |  |  |  |  |  |
|  |  | lengkap dan berfungsi |  |  |  |  |  |
|  | a. | Setiap saat dan setiap bangunan pengatur perlu |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Saluran Induk dan Saluran Sekunder |  |  |  |  |  |
|  | b. | Pada setiap sadap tersier |  | 100 |  |  |  |
|  | 3.2. | Pengukuran debit dapat dilakukan dengan |  |  |  |  |  |
|  |  | rencana pengoperasian DI |  |  |  |  |  |
|  | a. | Pada Bangunan Pengambilan (Bendung/Intake) |  | 100 |  |  |  |
|  | b. | Pada tiap bangunan pengatur (Bagi/Bagi Sadap/ |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Sadap) |  |  |  |  |  |
|  | c. | Pada setiap sadap tersier |  | 100 |  |  |  |
|  | 3.3. | Bangunan Pelengkap berfungsi dan lengkap |  |  |  |  |  |
|  | a. | Pada saluran induk dan sekunder |  | 100 |  |  |  |
|  | b. | Pada bangunan sypon, gorong - gorong, jembatan, |  | 100 |  |  |  |
|  |  | talang, cross drain tidak terjadi sumbatan |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. | Semua perbaikan telah selesai |  |  |  |  |  |
|  | a. | Perbaikan bangunan pengatur (Bagi/Bagi Sadap/ |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Sadap) |  |  |  |  |  |
|  | b. | Mistar ukur, skalaliter dan tanda muka air |  | 100 |  |  |  |
|  | c. | Papan operasional |  | 100 |  |  |  |
|  | d. | Bangunan pelengkap |  | 100 |  |  |  |
| 4 | Saluran Pembuang dan Bangunannya |  |  |  | Sub Jumlah |  |  |
|  | 4.1. | Semua saluran pembuang dan bangunannya |  | 100 |  |  |  |
|  |  | telah dibangun dan tercantum dalam daftar |  |  |  |  |  |
|  |  | pemeliharaan serta telah diperbaiki dan |  |  |  |  |  |
|  |  | Berfungsi |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. | tidak ada masalah banjir yang menggenangi |  | 100 |  |  |  |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 2.7 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| Lokasi |  | : DI. Tereng Bengkok Pada Tahun 2017 | Bobot | Nilai | Keterangan | Indeks Kondisi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian |  | Bagian | Bagian |  | Yang ada | Maksimum |
|  |  |  | % | % |  | % | % |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Jalan masuk / Inspeksi |  |  |  | Sub Jumlah |  |  |
|  | 5.1. | Jalan masuk ke bangunan utama dalam kondisi |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Baik |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. | Jalan Inspeksi dan jalan setapak sepanjang |  | 100 |  |  |  |
|  |  | saluran telah diperbaiki |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. | Setiap bangunan dan saluran yang dipelihara |  | 100 |  |  |  |
|  |  | dapat dicapai dengan mudah |  |  |  |  |  |
| 6 | Kantor, Perumahan dan Gudang |  |  |  | Sub Jumlah |  |  |
|  | 6.1. | Kantor memadai untuk : |  |  |  |  |  |
|  |  | Ranting / Pengamat |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Mantri / Juru |  | 100 |  |  |  |
|  | 6.2. | Perumahan memadai untuk : |  |  |  |  |  |
|  |  | Ranting / Pengamat |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Mantri / Juru |  | 100 |  |  |  |
|  | 6.3. | Gudang memadai untuk : |  |  |  |  |  |
|  |  | Ranting / Pengamat |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Banguanan utama (BD) |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Skot Balok dan perlengkapan dibangunan lain |  | 100 |  |  |  |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 2.7 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| Lokasi |  | : DI. Tereng Bengkok Pada Tahun 2017 |  |  | Bobot | Nilai | Keterangan | Indeks Kondisi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian |  |  |  | Bagian | Bagian |  | Yang ada | Maksimum |
|  |  |  |  |  | % | % |  | % | % |
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II | PRODUKTIFITAS TANAM (Tahun Sebelumnya) |  |  |  |  |  | JUMLAH |  |  |
| 1 | Pemenuhan kebutuhan air (Faktor K) |  |  |  |  | 100 | Sub Jumlah |  |  |
| 2 | Realisasi luas tanam ( e ) |  |  |  |  | 100 | Sub Jumlah |  |  |
|  | a. | Luas baku (Ha) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realisasi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Musim Tanam | Tanam |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Ha) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MT. I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MT. II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MT. III |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | Jumlah I,II,III |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. | IP Maks (%) | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | d. | Indeks Pertanaman (IP) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | yang ada = b/a * 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. | Prosentase Realisasi Luas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tanam = d/c * 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Produktivitas Padi ( c ) |  |  |  |  | 100 | Sub Jumlah |  |  |
|  | a. | Produktivitas padi rata - rata |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Ton / Ha) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | Produktivitas padi yang ada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Ton / Ha) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. | Prosentase Produktivitas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Padi = b/a * 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bila produksi padi yang ada > produksi rata – rata |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | maka Prosentase produk padi ( c ) ditulis 100% |  |  |  |  |  |  |  |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 2.7 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| Lokasi |  | : DI. Tereng Bengkok Pada Tahun 2017 | Bobot | Nilai | Keterangan | Indeks Kondisi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian |  | Bagian | Bagian |  | Yang ada | Maksimum |
|  |  |  | % | % |  | % | % |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III | SARANA PENUNJANG |  |  |  | JUMLAH |  |  |
| 1 | Peralatan O&P |  |  |  | Sub Jumlah |  |  |
|  | 1.1. | Alat - alat dasar untuk pemeliharaan rutin |  | 100 |  |  |  |
|  | 1.2. | Perlengkapan personil untuk operasi |  | 100 |  |  |  |
|  | 1.3. | Peralatan berat untuk pembersihan lumpur |  | 100 |  |  |  |
|  |  | dan pemeliharaan tanggul |  |  |  |  |  |
| 2 | Transportasi |  |  |  | Sub Jumlah |  |  |
|  | 2.1. | Ranting/Pengamat (Sepeda motor) |  | 100 |  |  |  |
|  | 2.2. | Juru/Mantri (Sepeda motor) |  | 100 |  |  |  |
|  | 2.3. | PPA/POB (Sepeda motor) |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Alat - alat kantor Pelaksana OP |  |  |  | Sub Jumlah |  |  |
|  | 3.1. | Prabot dasar untuk kantor |  | 100 |  |  |  |
|  | 3.2. | Alat kerja di kantor |  | 100 |  |  |  |
| 4 | Alat Komunikasi |  |  |  | Sub Jumlah |  |  |
|  | 4.1. | Jaringan komunikasi yang memadai untuk |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Ranting/Pengamat - Subdin O&P |  |  |  |  |  |
| IV | ORGANISASI DAN PERSONALIA |  |  |  | JUMLAH |  |  |
| 1 | Organisasi O&P telah disusun dengan batasan - batasan |  |  |  | Sub Jumlah |  |  |
|  | Tanggung jawab dan tugas yang jelas |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Ranting/Pengamat |  | 100 |  |  |  |
|  | 1.2. | Juru/Mantri |  | 100 |  |  |  |
|  | 1.3. | PPA/POB |  | 100 |  |  |  |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 2.7 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| Lokasi |  | : DI. Tereng Bengkok Pada Tahun 2017 |  |  | Bobot | Nilai | Keterangan | Indeks Kondisi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian |  |  |  | Bagian | Bagian |  | Yang ada | Maksimum |
|  |  |  |  |  | % | % |  | % | % |
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Personalia |  |  |  |  |  | Sub Jumlah |  |  |
|  | 2.1. | Kuantitas/jumlah sesuai dengan kebutuhan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juru/Mantri |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | PPA/POB |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2.2. | > 70% PPA/POB Pegawai Negeri |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | (bila => 70% bobot bagian 100%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Semua sudah paham OP |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ranting/Pengamat |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Juru/ Mantri |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | PPA/POB |  |  |  | 100 |  |  |  |
| V | DOKUMENTASI |  |  |  |  |  | JUMLAH |  |  |
| 1 | Buku Data DI. |  |  |  |  | 100 | Sub Jumlah |  |  |
| 2 | Peta dan gambar – gambar |  |  |  |  |  | Sub Jumlah |  |  |
|  | 2.1. | Data dinding di Kantor |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2.2. | Gambar Pelaksana |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2.3. | Skema Jaringan (pelaksana & bangunan) |  |  |  | 100 |  |  |  |
| VI | PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) |  |  |  |  |  | JUMLAH |  |  |
| A. | Jumlah P3A Desa = |  |  | Bh |  |  |  |  |  |
| B. | Jumlah GP3A = |  |  | Bh |  |  |  |  |  |
| C. | Jumlah IP3A = |  |  | Bh |  |  |  |  |  |
| 1 | GP3A / IP3A sudah berbadan hokum |  |  |  |  | 100 | Sub Jumlah |  |  |
| 2 | Kondisi kelembagaan GP3A / IP3A |  |  |  |  | 100 | Sub Jumlah |  |  |
|  |  | Bekembang | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sedang berkembang | 60% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Belum berkembang | 30% |  |  |  |  |  |  |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 2.7 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| Lokasi |  | : DI. Tereng Bengkok Pada Tahun 2017 |  |  | Bobot | Nilai | Keterangan | Indeks Kondisi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian |  |  |  | Bagian | Bagian |  | Yang ada | Maksimum |
|  |  |  |  |  | % | % |  | % | % |
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Rapat Ulu - ulu / P3A Desa / GP3A dengan Pengamat / Ranting |  |  |  |  | 100 | Sub Jumlah |  |  |
|  |  |  | 1/2 bulan sekali | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 bulan sekali | 60% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ada tidak teratur | 40% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Belum ada | 0% |  |  |  |  |  |
| 4 | P3A aktif mengikuti survey/penelusuran jaringan |  |  |  |  | 100 | Sub Jumlah |  |  |
| 5 | Partisipasi P3A dalam perbaikan jaringan dan penanganan |  |  |  |  | 100 | Sub Jumlah |  |  |
|  | bencana alam |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Iuran P3A digunakan untuk perbaikan jaringan |  |  |  |  | 100 | Sub Jumlah |  |  |
|  |  |  | Tersier | 100% |  |  |  |  |  |
| 7 | Partisipasi P3A dalam perencanaan Tata Tanam |  |  |  |  | 100 | Sub Jumlah |  |  |
|  | dan Pengalokasian Air |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indeks Kondisi OP Jaringan Irigasi |  |  |  | Yang ada | Maks | Min | Optimum |  |  |
|  |  |  |  | % | % | % | % |  |  |
| 1 | Prasarana Fisik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Produktifitas Tanam |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sarana Penunjang |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Organisasi dan Personalia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dokumentasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | P3A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Perhitungan indeks kinerja jaringan irigasi mengacu pada kondisi jaringan yang ada yaitu dari hasil analisa data dan survey investigasi lapangan dengan rumus perhitungan:

Indekskondisiyangada100xNilaibagian100xIndekskondisimaksimum…….(2-38)

Tabel 2.8 Tabel Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRASARANA FISIK |  |  |  |
| 1 | Bangunan Utama |  |  |  |
| 1.1. | Bendung |  |  |  |
|  | a. Mercu |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Mercu dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Mercu dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Mercu dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Mercu dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau bocor atau runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Mercu tidak ada/hilang |
|  | b. Sayap |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sayap dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Sayap dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Sayap dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Sayap dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Sayap tidak ada/hilang |
|  | c. Lantai Bendung |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Lantai bendung dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Lantai bendung dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Lantai bendung dalam kondisiditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Lantai bendung dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau bocor atau runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Lantai bendung tidak ada/hilang |
|  | d. Tanggul Penutup |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Tanggul penutup dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Tanggul penutup dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Tanggul penutup dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Tanggul penutup dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau bocor atau runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tanggul penutup tidak ada/hilang |
|  | e. Jembatan |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Jembatan dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Jembatan dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Jembatan dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Jembatan dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Jembatan tidak ada/hilang |
|  | f. Papan Operasi |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Papan Operasi dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Papan Operasi dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Papan operasi dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Papan Operasi dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Papan Operasi tidak ada/hilang |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 2.8 Tabel Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g. Mistar Ukur |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Mistar Ukur dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Mistar Ukur dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Mistar Ukur dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Mistar Ukur dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Mistar Ukur tidak ada/hilang |
|  | h. Pagar Pengaman |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Pagar Pengaman dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Pagar Pengaman dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Pagar Pengaman dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Pagar Pengaman dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau hilang runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Pagar Pengaman tidak ada/hilang |
| 1.2. | Pintu-pintu bendung dan roda gigi |  |  |  |
|  | a. Pintu Pengambilan |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Pintu pengambilan dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Pintu pengambilan dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Pintu pengambilan dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Pintu pengambilan dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau bocor |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Pintu pengambilan tidak ada/hilang |
|  | b. Pintu Penguras Bendung |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Pintu penguras bendung dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Pintu penguras bendung dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Pintu penguras bendung dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Pintu penguras bendung dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau bocor |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Pintu penguras bendung tidak ada/hilang |
| 1.3. | Kantong Lumpur dan Pintu penguras |  |  |  |
|  | a. Bangunan Kantong Lumpur |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Bangunan kantong lumpur dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Bangunan kantong lumpur dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Bangunan kantong lumpur dalam kondisi ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Bangunan kantong lumpur dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Bangunan kantong lumpur tidak ada/hilang |
|  | b. Kantong Lumpur telah dibersihkan |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Kantong lumpur sesuai desain penampang berfungsi |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Kantong lumpur ditumbuhi tanaman air/rumput ada sedimen |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Kantong lumpur banyak ditumbuhi rumput/tumbuhan air sedimen sedang |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Kantong lumpur sebagian besar ditumbuhi rumput/tumbuhan air sedimentasi tinggi |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Kantong lumpur tertutup tumbuhan dan sedimentasi/tidak ada bangunan |
|  | c. Pintu penguras & roda gigi Kantong Lumpur |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Pintu penguras dalam kondisi baik dan tidak ditemui kerusakan yang berarti |
|  |  | Sedang | 51 - 75 | Pintu penguras dalam kondisi sedang ditemui kerusakan namun bisa diatasi |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Pintu penguras dalam kondisi rusak ditemui kerusakan |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Pintu penguras dalam kondisi rusak berat, ditemukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau runtuh |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Pintu penguras tidak ada/hilang |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 2.8 Tabel Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Saluran Pembawa |  |  |  |
| 2.1. | Kapasitas Saluran |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Penampang basah saluran dalam keadaan bersih sesuai desain |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Penampang basah saluran ditumbuhi air/tanaman air ada sedimentasi |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Penampang basah saluran banyak ditumbuhi air/tanaman air ada sedimentasi sedang |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Penampang basah saluran sebagian besar ditumbuhi air/tanaman air ada sedimentasi tinggi |
|  |  | Rusak | 0 | Penampang basah saluran tertutup tumbuhan air/tanaman dan sedimen |
| 2.2. | Tanggul Saluran |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Tanggul dalam keadan bersih tidak ada longsor tidak terjadi limpasan pada saat debit maksimum rencana |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Tanggul ditumbuhi rumput/semak ada longsor sedikit tidak terjadi limpasan pada saat debit maksimum rencana |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Tanggul banyak ditumbuhi rumput/semak longsor sedang kadang terjadi limpasan pada saat debit maksimum rencana |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Tanggul banyak ditumbuhi rumput/semak banyak longsor sering terjadi limpasan pada saat debit maksimum rencana |
|  |  | Rusak | 0 | Tanggul longsor |
| 2.3. | Perbaikan saluran |  |  | Diisi sesuai perbandingan saluran yang sudah diperbaiki dengan total panjang saluran |
| 3 | Bangunan pada saluran pembawa |  |  |  |
| 3.1. | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) |  |  |  |
|  | a. Saluran Induk dan Sekunder |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) lengkap dan berfungsi |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) cukup lengkap dan berfungsi |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) kurang dan berfungsi |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) ada dan tidak berfungsi |
|  |  | Rusak | 0 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) rusak/tidak ada |
|  | b. Saluran Tersier |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) lengkap dan berfungsi |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) cukup lengkap dan berfungsi |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) kurang dan berfungsi |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) ada dan tidak berfungsi |
|  |  | Rusak | 0 | Bangunan Pengatur (Sadap/Bagi/Bagi Sadap) rusak/tidak ada |
| 3.2. | Alat ukur debit |  |  |  |
|  | a. Pada bangunan pengambilan/Intake Bendung |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Alat ukur dalam kondisi baik dan dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Alat ukur dalam cukup baik dan dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Alat ukur dalam kondisi kurang baik dan kurang dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Alat ukur dalam kondisi rusak dan tidak dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada bangunan ukur |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 2.8 Tabel Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b. Pada bangunan pengatur |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Alat ukur dalam kondisi baik dan dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Alat ukur dalam cukup baik dan dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Alat ukur dalam kondisi kurang baik dan kurang dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Alat ukur dalam kondisi rusak dan tidak dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada bangunan ukur |
|  | c. Pada setiap sadap tersier |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Alat ukur dalam kondisi baik dan dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Alat ukur dalam cukup baik dan dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Alat ukur dalam kondisi kurang baik dan kurang dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Alat ukur dalam kondisi rusak dan tidak dapat melakukan pengukuran sesuai dengan debit operasi D.I. |
| 3.3. | Bangunan pelengkap | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada bangunan ukur |
|  | a. Pada saluran induk dan sekunder |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Bangunan pelengkap berfungsi ,lengkap dan tidak ada sumbatan |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Bangunan pelengkap cukup berfungsi ,cukup lengkap dan tidak tersumbat |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Bangunan pelengkap kurang berfungsi dan kurang lengkap dan tersumbat |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Bangunan pelengkap sangat kurang berfungsi/rusak ,sangat kurang dan tersumbat |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada bangunan pelengkap |
|  | b. Pada bangunan syphon, |  |  |  |
|  | gorong-gorong, jembatan, | Baik | 76 - 100 | Bangunan pelengkap berfungsi ,lengkap dan tidak ada sumbatan |
|  | talang, cross-drain | Cukup | 51 - 75 | Bangunan pelengkap cukup berfungsi ,cukup lengkap dan tidak tersumbat |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Bangunan pelengkap kurang berfungsi dan kurang lengkap dan tersumbat |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Bangunan pelengkap sangat kurang berfungsi/rusak ,sangat kurang dan tersumbat |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada bangunan pelengkap |
| 3.4. | Perbaikan bangunan |  |  |  |
|  | a. Perbaikan bangunan pengatur |  |  | Diisi sesuai perbandingan jumlah bangunan yang sudah diperbaiki dengan jumlah semua bangunan di saluran |
|  | (Bagi / Bagi Sadap / Sadap) |  |  |  |
|  | b. Mistar ukur, skala liter dan |  |  | Diisi sesuai perbandingan jumlah bangunan yang sudah diperbaiki dengan jumlah semua bangunan di saluran |
|  | tanda muka air. |  |  |  |
|  | c. Papan Operasi. |  |  | Diisi sesuai perbandingan jumlah bangunan yang sudah diperbaiki dengan jumlah semua bangunan di saluran |
|  | d. Bangunan pelengkap. |  |  | Diisi sesuai perbandingan jumlah bangunan yang sudah diperbaiki dengan jumlah semua bangunan di saluran |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 2.8 Tabel Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Saluran Pembuang dan Bangunannya |  |  |  |
| 4.1. | Saluran Pembuang dan Bangunannya | Baik | 76 - 100 | Semua saluran pembuang dan bangunannya telah dibangun |
|  |  |  |  | dan tercantum dalam daftar pemeliharaan serta telah diperbaiki dan berfungsi. |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Semua saluran pembuang dan bangunannya telah dibangun |
|  |  |  |  | dan tercantum dalam daftar pemeliharaan serta telah diperbaiki dan cukup berfungsi. |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Beberapa saluran pembuang dan bangunannya belum semua diperbaiki |
|  |  |  |  | dan tercantum dalam daftar pemeliharaan serta belum berfungsi maksimal. |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Semua saluran pembuang dan bangunannya dalam keadaan rusak |
|  |  |  |  | dan belum tercantum dalam daftar pemeliharaan serta belum berfungsi maksimal. |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada bangunan pembuang dan sering banjir |
| 4.2. | Masalah Banjir |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Tidak ada masalah banjir yang menggenangi |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Tidak ada masalah banjir hanya limpasan sesaat dan tidak menggenang |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Sering terjasi masalah banjir namun tidak menggenang |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Selalu terjadi banjir dan menggenangi persawahan |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada bangunan pembuang dan sering banjir |
| 5 | Jalan Masuk/Inspeksi |  |  |  |
| 5.1. | Ke bangunan utama |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 4 dan terbuat dari perkerasan jalan |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 2 dan terbuat dari perkerasan jalan |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 2 dan terbuat dari tanah |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Jalan masuk hanya bisa dilalui dengan jalan kaki dan terbuat dari tanah |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Sulit dilalui dengan jalan kaki/tidak ada jalan masuk permanen |
| 5.2. | Di saluran |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 4 dan terbuat dari perkerasan jalan |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 2 dan terbuat dari perkerasan jalan |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 2 dan terbuat dari tanah |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Jalan masuk hanya bisa dilalui dengan jalan kaki dan terbuat dari tanah |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Sulit dilalui dengan jalan kaki/tidak ada jalan masuk permanen |
| 5.3. | Di saluran dan bangunan |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 4 dan terbuat dari perkerasan jalan |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 2 dan terbuat dari perkerasan jalan |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Jalan masuk mudah dilalui oleh kendaraan roda 2 dan terbuat dari tanah |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Jalan masuk hanya bisa dilalui dengan jalan kaki dan terbuat dari tanah |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Sulit dilalui dengan jalan kaki/tidak ada jalan masuk permanen |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 2.8 Tabel Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Kantor, Perumahan dan Gudang. |  |  |  |
| 6.1. | Kantor | Baik | 76 - 100 | Terdapat kantor yang memadai |
|  | - Ranting/Pengamat/UPTD | Cukup | 51 - 75 | Terdapat kantor yang cukup memadai |
|  | (Setingkat Satker Balai PSDA/ | Kurang | 26 - 50 | Terdapat kantor kurang memadai |
|  | UPT/Cab PU Kab/Kota). | Sangat Kurang | 1 - 25 | Kantor dalam keadaan rusak |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada kantor |
|  | - Mantri/Juru |  |  |  |
|  | (Setingkat Korlap Balai PSDA/ | Baik | 76 - 100 | Terdapat kantor yang memadai |
|  | Mantri Pengairan). | Cukup | 51 - 75 | Terdapat kantor yang cukup memadai |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Terdapat kantor kurang memadai |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Kantor dalam keadaan rusak |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada kantor |
| 6.2. | Perumahan |  |  |  |
|  | - Ranting/Pengamat/UPTD | Baik | 76 - 100 | Terdapat perumahan yang memadai |
|  | (Setingkat Satker Balai PSDA/ | Cukup | 51 - 75 | Terdapat perumahan yang cukup memadai |
|  | UPT/Cab PU Kab/Kota). | Kurang | 26 - 50 | Terdapat kantor perumahan memadai |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Perumahan dalam keadaan rusak |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada perumahan |
|  | - Mantri/Juru |  |  |  |
|  | (Setingkat Korlap Balai PSDA/ | Baik | 76 - 100 | Terdapat kantor yang memadai |
|  | Mantri Pengairan). | Cukup | 51 - 75 | Terdapat kantor yang cukup memadai |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Terdapat kantor kurang memadai |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Kantor dalam keadaan rusak |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada kantor |
| 6.3. | Gudang |  |  |  |
|  | - Kantor Ranting/Pengamat/UPTD | Baik | 76 - 100 | Terdapat gudang yang memadai |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Terdapat gudang yang cukup memadai |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Terdapat gudang kurang memadai |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Gudang dalam keadaan rusak |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada gudang |
|  | - Bangunan utama (BD). |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Terdapat gudang yang memadai |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Terdapat gudang yang cukup memadai |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Terdapat gudang kurang memadai |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Gudang dalam keadaan rusak |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada gudang |
|  | - Skot Balok dan perlengkapan |  |  |  |
|  | dibangunan lain. | Baik | 76 - 100 | Terdapat gudang yang memadai |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Terdapat gudang yang cukup memadai |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Terdapat gudang kurang memadai |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Gudang dalam keadaan rusak |
|  |  | Rusak/tidak ada | 0 | Tidak ada gudang |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 2.8 Tabel Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | PRODUKTIVITAS TANAM |  |  |  |
| 1 | Pemenuhan Kebutuhan Air | Q tersedia |  | Perbandingan antara debit tersedia dengan debit kebutuhan (%) |
|  | (Faktor K) | Q kebthn. |  |  |
| 2 | Realisasi Luas Tanam | I. Pert. |  | Perbandingan realisasi luas tanam dengan indeks luas tanam optimal |
|  |  | I. Pert. Maks. |  |  |
| 3 | Produksivitas Padi | Prod. Padi rata2 |  | Bila produksi padi yang ada > produksi rata-rata maka (6,13 ton/ha) |
|  |  | Prod. Padi panen |  | Prosentase Produktivitas padi ( c ) ditulis 100 %. |
| III | SASARAN PENUNJANG |  |  |  |
| 1 | Peralatan O & P |  |  |  |
| 1.1. | Alat alat dasar untuk pemeliharaan rutin |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Alat-alat dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Alat-alat dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Alat-alat dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Alat-alat dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada alat/hilang |
| 1.2. | Perlengkapan personil untuk operasi |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Perlengkapan dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Perlengkapan dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Perlengkapan dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Perlengkapan dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada perlengkapan/hilang |
| 1.3. | Peralatan berat untuk pembersihan lumpur |  |  |  |
|  | dan pemeliharaan tanggul | Baik | 76 - 100 | Peralatan dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Peralatan dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Peralatan dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Peralatan dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada peralatan/hilang |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 2.8 Tabel Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Transportasi |  |  |  |
| 2.1. | Ranting/Pengamat/UPTD ( Sepeda motor ) |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sepeda motor dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Sepeda motor dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Sepeda motor dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Sepeda motor dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada sepeda motor/hilang |
| 2.2. | Mantri/Juru (Sepeda motor) |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sepeda motor dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Sepeda motor dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Sepeda motor dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Sepeda motor dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada sepeda motor/hilang |
| 2.3. | PPA ( Sepeda motor ) |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sepeda motor dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Sepeda motor dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Sepeda motor dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Sepeda motor dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada sepeda motor/hilang |
| 3 | Alat-alat kantor Ranting/Pengamat/UPTD |  |  |  |
| 3.1. | Perabot dasar untuk kantor |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Perlengkapan dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Perlengkapan dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Perlengkapan dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Perlengkapan dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada perlengkapan/hilang |
| 3.2. | Alat kerja di kantor |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Alat-alat dalam kondisi baik dan lengkap |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Alat-alat dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Alat-alat dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Alat-alat dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada alat/hilang |
| 4 | Alat Komunikasi |  |  |  |
| 4.1. | Jaringan komunikasi yang memadai |  |  |  |
|  | untuk Ranting/Pengamat/UPTD - | Baik | 76 - 100 | Alat-alat dalam kondisi baik dan lengkap |
|  | Balai PSDA - Bag Pel Kegiatan. | Cukup | 51 - 75 | Alat-alat dalam kondisi cukup baik dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak | 26 - 50 | Alat-alat dalam kondisi rusak dan cukup lengkap |
|  |  | Rusak berat | 1 - 25 | Alat-alat dalam kondisi rusak dan kurang lengkap |
|  |  | Hilang/Tdk Ada | 0 | Tidak ada alat/hilang |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 2.8 Tabel Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOTBAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | ORGANISASI PERSONALIA |  |  |  |
| 1 | Organisasi O&P |  |  |  |
| 1.1. | Ranting/Pengamat/UPTD |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Organisasi O&P telah disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang jelas. |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Organisasi O&P telah disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang cukup jelas. |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Organisasi O&P telah kurang disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang kurang jelas. |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Organisasi O&P telah tidak disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas tidak yang jelas. |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada tugas pokok fungsi O&P |
| 1.2. | Mantri/Juru |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Organisasi O&P telah disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang jelas. |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Organisasi O&P telah disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang cukup jelas. |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Organisasi O&P telah kurang disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang kurang jelas. |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Organisasi O&P telah tidak disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas tidak yang jelas. |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada tugas pokok fungsi O&P |
| 1.3. | PPA |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Organisasi O&P telah disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang jelas. |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Organisasi O&P telah disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang cukup jelas. |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Organisasi O&P telah kurang disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas yang kurang jelas. |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Organisasi O&P telah tidak disusun dengan batasan - batasan tanggung jawab dan tugas tidak yang jelas. |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada tugas pokok fungsi O&P |
| 2 | Personalia |  |  |  |
| 2.1 | Kuantitas/Jumlah |  |  |  |
|  | - Mantri/Juru |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Kuantitas/Jumlah sesuai dengan kebutuhan |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Kuantitas/Jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Kuantitas/Jumlah kurang sesuai dengan kebutuhan |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Kuantitas/Jumlah sangat kurang sesuai dengan kebutuhan dan rangkap jabatan |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada personil |
|  | - PPA |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Kuantitas/Jumlah sesuai dengan kebutuhan |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Kuantitas/Jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Kuantitas/Jumlah kurang sesuai dengan kebutuhan |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Kuantitas/Jumlah sangat kurang sesuai dengan kebutuhan dan rangkap jabatan |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada personil |
| 2.2. | > 70 % PPA Pegawai Negeri |  |  |  |
|  | ( bila => 70 % bobot bagian 100 % ) | Baik | 70 - 100 | Jumlah PPA Pegawai Negeri (PNS) |
|  |  | Cukup | 51 - 69 | Jumlah PPA Pegawai Negeri (PNS) |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Jumlah PPA Pegawai Negeri (PNS) |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Jumlah PPA Pegawai Negeri (PNS) |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada personil |

Tabel 2.8 Tabel Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOT BAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Pemahaman O&P Irigasi |  |  |  |
|  | - Ranting/Pengamat/UPTD |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sangat paham dan ahli |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | cukup paham |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | kurang paham dan perlu pendampingan |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | sangat kurang pengetahuan tentang O&P irigasi |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak tahu sama sekali |
|  | - Mantri/Juru |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sangat paham dan ahli |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | cukup paham |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | kurang paham dan perlu pendampingan |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | sangat kurang pengetahuan tentang O&P irigasi |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak tahu sama sekali |
|  | - PPA |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sangat paham dan ahli |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | cukup paham |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | kurang paham dan perlu pendampingan |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | sangat kurang pengetahuan tentang O&P irigasi |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak tahu sama sekali |
| V | DOKUMENTASI |  |  |  |
| 1 | Buku Data Daerah Irigasi |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Lengkap dan terarsip dengan baik |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | cukup lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | kurang lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | sangat kurang lengkap dan tidak terarsip dengan baik |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada data D.I. |
| 2 | Peta dan gambar-gambar |  |  |  |
| 2.1. | Data dinding di Kantor |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Lengkap dan terarsip dengan baik |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | cukup lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | kurang lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | sangat kurang lengkap dan tidak terarsip dengan baik |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada data D.I. |
| 2.2. | Gambar Pelaksana |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Lengkap dan terarsip dengan baik |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | cukup lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | kurang lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | sangat kurang lengkap dan tidak terarsip dengan baik |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada data D.I. |
| 2.3. | Skema Jaringan (pelaksana & bangunan) |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Lengkap dan terarsip dengan baik |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | cukup lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | kurang lengkap dan terarsip dengan cukup baik |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | sangat kurang lengkap dan tidak terarsip dengan baik |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada data D.I. |

Tabel 2.8 Tabel Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| NO | KRITERIA | KONDISI | BOBOTBAGIAN (%) | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR |  |  |  |
| 1 | P3A sudah berbadan Hukum |  |  |  |
|  |  | Baik | 76 - 100 | Sudah berbadan hokum |
|  |  | Cukup | 51 - 75 | Sudah disyahkan walikota |
|  |  | Kurang | 26 - 50 | Sudah disyahkan Camat dan Kepala Desa |
|  |  | Sangat Kurang | 1 - 25 | Sudah ada organisasi namun belum ada AD/ART |
|  |  | Tidak ada | 0 | Tidak ada GP3A/IP3A |
| 2 | Kondisi Kelembagaan P3A |  |  |  |
|  |  | Berkembang | 100 | Struktur organisasi jelas dan berjalan sesuai dengan tupoksi pengurus |
|  |  | Sdg berkembang | 60 | Proses menuju pembentukan organisasi dan pembentukan tupoksi pengurus |
|  |  | Blm berkembang | 30 | Pasif dan belum terbentuk organisasi yang jelas |
| 3 | Rapat Ulu Ulu / P3A Desa / GP3A |  |  |  |
|  | dengan Ranting/Pengamat/UPTD. | Baik | 100 | 1/2 bulan sekali |
|  |  | Cukup | 60 | 1 bulan sekali |
|  |  | Kurang | 40 | Ada tidak teratur |
|  |  | Tidak ada | 0 | tidak ada |
| 4 | P3A aktif mengikuti survei |  |  |  |
|  | /penelusuran jaringan. | Baik | 100 | Aktif dan periodic |
|  |  | Cukup | 60 | cukup sering |
|  |  | Kurang | 40 | pernah incidental |
|  |  | Tidak ada | 0 | tidak pernah |
| 5 | Partisipasi P3A dalam perbaikan jaringan |  |  |  |
|  | dan penanganan Bencana Alam. | Baik | 100 | Aktif dan mandiri |
|  |  | Cukup | 60 | Aktif |
|  |  | Kurang | 40 | pernah incidental |
|  |  | Tidak ada | 0 | tidak pernah |
| 6 | Iuran P3A digunakan untuk |  |  |  |
|  | perbaikan jaringan | Baik | 100 | Ada dan untuk perbaikan jaringan tersier |
|  |  | Cukup | 60 | Ada tetapi tidak untuk perbaikan jaringan tersier |
|  |  | Kurang | 40 | Ada incidental |
|  |  | Tidak ada | 0 | tidak ada |
| 7 | Partisipasi P3A dalam perencanaan |  |  |  |
|  | Tata Tanam dan Pengalokasian Air. | Baik | 100 | Aktif dan periodic |
|  |  | Cukup | 60 | Aktif |
|  |  | Kurang | 40 | pernah incidental |
|  |  | Tidak ada | 0 | tidak pernah |

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)