BAB IV

ANALISIS DATA

  - Analisis Hidrologi

Analisis hidrologi secara umum dilakukan guna mendapatkan karakteristik hidrologi pada daerah studi.Tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik hujan, debit atau potensi air yang akan digunakan sebagai dasar analisis selanjutnya. Sedangkan analisis klimatologi merupakan langkah pertama dalam penetapan jumlah air yang diperlukan untuk mengairi sawah dengan menentukan besarnya nilai evapotranspirasi setiap jenis tanaman. Dalam analisis hidrologi, kelengkapan dan ketersediaan data hidrologi akan sangat berpengaruh terhadap keakuratan hasil perhitungan.

    - Data Hujan

Data hujan dianalisis pada peneltian ini adalah data curah hujan dari stasiun hujan yang berpengaruh terhadap Daerah Irigasi Tereng Bengkok, hal ini untuk mendapatkan hasil analisis yang mendekati kondisi sesungguhnya.Stasiun penakar hujan tersebut adalah stasiun hujan Sapit, Ijo Balit, Perian, dan staiun Loang Make.

Dalam penelitian ini menggunakan data pengamatan selama 16 tahun, yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2016 guna mengetahui pengaruh curah hujan yang terjadi pada Daerah Irigasi Tereng Bengkok.

Penelitian kinerja Daerah Irigasi Tereng Bengkok ini menggunakan Poligon Thiessen.Untuk gambar polygon Thissen dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1 Poligon Thissen Daerah Irigasi Tereng Bengkok

Dari empat stasiun hujan yang terdekat dengan lokasi daerah irigasi Tereng Bengkok hanya satu stasiun yang berpengaruh pada Daerah Irigasi Tereng Bengkok yaitu stasiun Ijo Balit.

4.1.2 Uji Konsistensi Data Hujan

Pengujian RAPS ini digunakan untuk menguji ketidakpanggahan antar data pada stasiun itu sendiri dengan mendeteksi pergeseran nilai rata-rata (mean).

Yi    = Σ Data stasiunn)

Dy2   = i =1n( Yi - Y )2n

Sk*   = i = 1k( Yi  - Y )+ Sk* sebelumnya, k = 1,2,3,........n

Sk** = Sk*Dy	…………….. Dy = Σ Dy2

dengan :

n 		: banyak tahun,

Yi 		: data curah hujan ke-i,

Y		: rata–rata curah hujan,

Sk*, Sk**, Dy : nilai statistik.

Analisis uji konsistensi data curah hujan dengan metode RAPS pada stasiun Ijo Balit untuk tahun 2001 adalah sebagai berikut  :

1.curah hujan tahun 2001 (y)		= 809.700

2.jumlah data hujan			= 16

3.curah hujan rata-rata (Yrata-rata)	= 853.159

4.nilai statistik Sk*			= (y – yrata-rata)										= (809.700-854.384)

= -44.684

5.nilai statistik Dy2			= (y−yrata−rata)2n

=1806.449216

=  203953.709

6.nilai statistik Sk**			=  Sk*Dy2

=  1806.449203953.709

=   1.357

7.harga mutlak ׀Sk**׀			=   1.357

Hasil-hasil perhitungan untuk tahun-tahun selanjutnya dapat dilihat pada

Tabel 4.1 Uji RAPS Stasiun Ijo Balit berikut ini :

Perhitungan

n		= 16

Dy2		= 1330.895

Sk** Max	= 1.391

Sk** Min	= 0.000

Q		= I Sk**Max I			= 1.391

R		= Sk**Max – Sk**Min	= 1.391

Kesimpulan

Q/n0.5		= 0.348 < 1.368 	99%	 ======	 Konsisten

R/n0.5		= 0.348 < 1.512 	99%	 ======	 Konsisten

Tabel 4.2 nilai (Q/n0.5	) dan (R/n0.5)

Sumber : Sri Harto,Anaslisi Hidrologi,1993,Hal : 168

- Menentukan Konsistensi

Maka:

Q/n0.5	= 1.391/160.5 = 0.348

Q/n0.5	= dalam tabel 4.2 diambil (99%) adalah

Dengan cara interpolasi diperoleh:

Q/n0.5	= 1.290 +  1.420−1,290x20−1020−10

= 1.368

Sehingga,

Q/n0.5 berdasarkan hitungan < Q/n0.5 berdasarkan tabel (99%)

0.348 < 1.368 	===== 99%	 ======	 Konsisten

Untuk nilai R/n0.5

R/n0.5	= 01.391/160.5 = 0.348

R/n0.5	= dalam tabel 4.2 diambil (99%) adalah

Dengan cara interpolasi diperoleh:

R/n0.5	= 1.380 +  1.600−1.380x20−1020−10

= 1.512

Sehingga,

R/n0.5 berdasarkan hitungan < R/n0.5 berdasarkan tabel (99%)

0.348 < 1.512 	===== 99%	 ======	 Konsisten

Dari hasil uji konsistensi data curah hujan dengan metode RAPS dapat disimpulkan bahwa semua pos hujan yang digunakan pada studi ini konsisten atau memenuhi syarat berdasarkan nilai kritis yang diijinkan untuk metode RAPS     (Q/ n0,5) <  (Q/n0,5) ijin 95% serta (R/n0,5) < (R/n0,5)  ijin 99%  (pada tabel 4.2), konsisten.

4.1.3 Analisis Hujan Efektif

Hujan efektif digunakan pada perhitungan kebutuhan air tanaman. Besarnya diitung berdasarkan probabilitas hujan 80% untuk tanaman padi dan probabilitas 50% untuk tanaman palawija. Contoh perhitungan curah hujan efektif sebagai berikut :

- Penyusunan rangking curah hujan rata-rata dari data terbesar ke terkecil

- Menentukan curah hujan efektif dengan probabilitas keandalan 80% dan 50%

Untuk R80% bulan Januari I :

n 	= 16

Pn 	= nn+1x100%

Pn= 12	= 1212+1x100%

= 75,000%

Pn= 13	= 81,250%

Karena R80% berada diantara probabilitas 75,000%dan 81,250% sehingga perlu dilakukan interpolasi untuk mendapatkan probabilitas R80%.

R80% untuk bulan Januari I sebagai berikut :

R80%	=Rn12+P80−Pn12Pn13−Pn12x(Rn13−Rn12)

= 25,900+80-75,00081,250−75,000x(22,200−25,900)

= 22,940

Untuk nilai R50% bulan januari I karean pada probalitas sudah pada 50% maka dapat dilihat langsung pada Tabel 4.3 Probabilitas Curah Hujan Efektif R80%, R50%, Curah Hujan Efektif Padi Dan Palawija.

3. Menghitung curah hujan efektif untuk :

a. R(80)			 = 25,900+80-75,00081,250−75,000x(22,200−25,900)

= 22,940

b. R(50)				= 63,100

c. Re (Padi)			= 0.7*R80

= 16,058 (mm)

d. Re(palawija)		= 0,7 × R50

= 44,170 (mm)

e. Re palawija(mm/hari)	= 44,17015 ( jumlah hari setengah bulan)

= 2,945 mm/hari

f. Re padi(mm/hari)	 	= 16,05815 (jumlah hari setengah bulan)

= 1,071 mm/hari

Untuk hasil perhitungan selajutnya dapat di lihat pada Tabel 4.3 Probabilitas Curah Hujan Efektif R80%, R50%, Curah Hujan Efektif Padi Dan Palawija:

Tabel 4.3 Probabilitas Curah Hujan Efektif R80% dan R50%  (sumber:Hasil Perhitungan)

4.2. Analisis Evapotranspirasi

Data klimatologi merupakan data yang diperlukan untuk menghitung evapotranspirasi. Data klimatologi berupa data suhu, kecepatan angin, lama penyinaran matahari dan kelembaban relatif. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode penman. Data klimatologi pada daerah Penelitian ini diambil dari stasiun yang terdekat yaitu stasiun Keruak, dengan mengambil rata-rata data klimatologi dari tahun 2001 sampai tahun 2016.

Data klimatologi tersebut secara lengkap disajikan pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4 Data Klimatologi Rata-rata Tahun 2001-2016 Stasiun Keruak

(Sumber: Balai ISDA)

Perhitungan evapotranspirasi dihitung berdasarkan Metode Penman (modifikasi FAO) sesua rekomendasi Badan Pangan Dan Pertanian PBB (FAO). Hasil perhitungan evapotrasnspirasi untuk bulan Januari I sebagai berikut:

Elevasi Pos Pengamatan		= + 87,170 m (sumber: BISDA)

Elevasi Rerata Daerah Tinjauan	= +224,000 m (sumber: MapInfo)

- Bulan				= Januari

- Periode				= Januari I

- Suhu (T)				= 27.234 0C

- Rh (%)				= 84.218 %

- Rh max (%)			= 81.383 %

- nN(%)				= 44.665%

- U2					= 116.359 Km/hari

- Angka anggot (Ra)		= 16.100 mm/hari

- Tc (°C)				= T-0.006 (224,000-87,170)

= 26.413 0C

- nNc(%)				= nNc−0.1(224,000−87.170)

= 43,297 %

- U2C				= U2 x((1000/3600)x(280/87.17)(1/7))

= 1.636 m/dt

- ea					= 7.01 x 1.062TC

= 34,337 mbar

- ed					= (Rh/100) x ea

= 28.917 mbar

- D					= 2 ( 0,00738 x Tc+0,8072)Tc-0,0016

= 2,114

- W					= DD + 0,386 x1013 - 0,1055 x 10 595−0,510Tc

= 0,764

- F(T)				= 11,25 x 1,0133Tc

= 15,948

- F(U)				= 0.,27x(1+U2C100)

= 0,630

- F(ed)				= 0,34 – 0,044(ed)0,5

= 0,103

- F(n/N)				= 0,10 + 0,90 x (n/Nc)

= 0,490

- Rs					= (0,25 + 0,54 x (n/Nc) x Ra

= 7,789 mm/hari

- C					= 0,68 + 0,0028 x Rh max + 0,018125 x Rs -0,068 x U2C + 0,013 x 3 + 0,0097 x Rs + 0,43 x 10-4 x Rh max x Rs x U2C

= 1,296

- ET0				= c(W x Rn + (1-W) x f(u) x (ea-ed)

= 5,676 mm/hari

- ET0				= 5,789x(jumlah hari setengah bulan)

= 86,841 mm/ ½ bln

Untuk hasil perhitungan bulan-bulan selanjutnya dapat di lihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Analisis Evapotranspirasi Metode Penman FAO

(sumber:Hasil perhitungan)

Lanjutan Tabel 4.5

(sumber:Hasil perhitungan)

  - Analisis Kebutuhan Air Irigasi

Pola tanam Pad-Padi dan Palawija-Palawija untuk awal tanam bulan November I disesuaikan dengan ketersediaan air yang ada. Contoh perhitungan kebutuhan air untuk pola tanam Padi-padi dan Palawija-Palawija dengan awal tanam bulan Okteber I adalah sebagai berikut:

- Evapotranspirasi (Eto)			= 7,739 mm/hari

- Evaporasi selama penyiapan lahan (Eo)	= 1,1 x Eto

= 1,1 x 7,739

= 8,513 mm/hari

- Perkolasi (P)				= 2,000 mm/hari

- Kebutuhan air pengganti (M)		= P + Eo

= 10,513 mm/hari

- K						= M x TS

= 10,513 x 30250

= 1,262 mm/hari

- Kebutuhan air penyiapan lahan (LP)	= M .ekek−1

= 10,513 x 2.7180,9892.7180,989

= 9,513 mm/hari

- Curah hujan 80% (R80)			= 0,080 mm/hari

- Curah hujan efektif padi (Re)		= 0,004 mm/hari

- Curah hujan efektif palawija (Re)		= 0,056 mm/hari

- Pengganti lapisan air			= 0,000 mm/hari

- Pengganti lapisan air rerata (WLR)	= 0,000 mm/hari

- Koefisien tanaman padi (C1)		= 0,000 mm/hari

- Koefisien rerata padi			= c1 + c22

= 0,000 + 0,0002

= 0,000 mm/hari

- Koefisien rerata jagung (C2)		= 0,000 mm/hari

- Koefisien rerata jagung			= 0,000 + 0,0002

= 0,000 mm/hari

- Pemakaian konsumtif padi (ETC1)	= 0,000 mm/hari

- NFR Padi					= 11,509 mm/hari

- NFR Palawija				= 0,000 mm/hari

- Kebutuhan air disawah untuk padi	= NFR padi x 8,64

= 11,509 x 8,64

= 1,332 liter/detik/Ha

Untuk hasil perhitungan kebutuhan air irigasi dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6.1 Kebutuhan Air Irigasi Daerah Tereng Bengkok Periode Awal Musim Tanam Oktober I ( Padi-Padi / Jagung-Jagung )

(sumber:Hasil perhitungan)

Tabel 4.6.2 Kebutuhan Air Irigasi Tereng Bengkok Periode Awal Musim Tanam Oktober I ( Padi-Padi / Tembakau-tembakau )

(sumber:Hasil perhitungan)

Tabel 4.6.3 Kebutuhan Air Irigasi Tereng Bengkok Periode Awal Musim Tanam Oktober I ( Padi-Jagung-tembakau )

(sumber:Hasil perhitungan)

Tabel 4.7 Rekapitulasi Kebutuhan Air Daerah Irigasi Tereng Bengkok Periode Awal Musim Tanam Oktober I

(sumber:Hasil perhitungan)

Grafik 4.1 Kebutuhan Air Daerah Irigasi Tereng Bengkok Awal Musim Oktober I

(sumber:Grafik Hasil perhitungan)

4.4 Analisis Debit Observasi

Tabel 4.8 Data Debit Observasi DI. Tereng Bengkok dari tahun 2012 – 2016

(Sumber:Hasil pengamatanDI.Tereng Bengkok)

4.5 Analisis Faktor Keseimbangan Air

Faktor keseimbangan air digunakan untuk menghitung nilai Faktor K pada parameter penilaian indeks kinerja jaringan menurut Permen PU N0.32/PRT/M/2007. Data yang digunakan untuk menghitung faktor keseimbangan air adalah data kebutuhan air irigasi dan data debit observasi pada D.I. Tereng Bengkok, dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air irigasi pada D.I. Tereng Bengkok.

Faktor keseimbangan air D.I. Tereng Bengkok untuk Januari I dihitung sebagai berikut:

A		= 80,000 Ha

NFR		= 1,332 Lt/det/Ha

Q Obs…	= 0,168

E (efesiensi)	= 0,648

n data 1 tahun	=12 (1/2 bulan) = 24

Q perlu	= A x NFR/e1000

= 80,000  x 1,332/ 0.6481000

= 0,164 m3/det

Neraca air	= Q – Q Obs.......Q < Q Obs (Melimpas), Q > Q        Obs (Kurang)

= 0,168- 0,164

= 0,004 m3/dt (Melimpas)

Dari uraian diatas dapat dilihat debit melimpas sebesar 0,004 m3/detik sehingga perhitungan neraca air dalam tahun 2012 berdasarkan kebutuhan air

irigasi terdapat 24 buah data debit melimpas untuk perhitungan faktor K dihitung sebagai berikut:

Faktor K	=  data melimpasn data 1 tahunx100 = 2424x100= 100%

Untuk hasil perhitungan keseimbangan air dapat dilihat pada Tabel 4.9

Efisiensi saluran primer	0,900

Efisiensi saluran sekunder	0,900

Efisiensi saluran tersier	0,800

0,648

Tabel 4.9.1. Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2012

(Sumber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.2.1 Neraca Air Tahun 2012

(sumber:Grafik Hasil perhitungan)

Efisiensi saluran primer	0,800

Efisiensi saluran sekunder	0,900

Efisiensi saluran tersier	0,900

0,648

Tabel 4.9.2. Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2013

(Sumber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.2.2 Neraca Air Tahun 2013

(sumber:Grafik Hasil perhitungan

Efisiensi saluran primer	0,800

Efisiensi saluran sekunder	0,900

Efisiensi saluran tersier	0,900

0,648

Tabel 4.9.3. Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2014

(umber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.2.3 Neraca Air Tahun 2014

(sumber:Grafik Hasil perhitungan)

Efisiensi saluran primer	0,800

Efisiensi saluran sekunder	0,900

Efisiensi saluran tersier	0,900

0,648

Tabel 4.9.4. Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2015 sumber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.2.4 Neraca Air Tahun 2015

(sumber:Grafik Hasil perhitungan)

Efisiensi saluran primer	0,800

Efisiensi saluran sekunder	0,900

Efisiensi saluran tersier	0,900

0,648

Tabel 4.9.5. Perhitungan Faktor Keseimbangan Air Tahun 2016

(sumber: Hasil perhitungan)

Grafik 4.2.5 Neraca Air Tahun 2016

(sumber:Grafik Hasil perhitungan)

Grafik 4.3 Grafik faktor k 2012 - 2016

(sumber:Grafik Hasil perhitungan)

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai keseimbangan air dari tahun 2012-2016 ( Faktor K) menunjukan bahwa pada tahun 2012 sebesar = 0,917, terjadi peningkatan pada tahun 2013 sebesar = 1,000, dan untuk tahun 2014 sebesar = 0,875, semakin turun hingga debit air tahun 2015 sebesar = 0,750, akan tetapi kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar = 0,792

4.6 Analisis Evaluasi Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

Evaluasi indeks kinerja jaringan irigasi bertujuan untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi Tereng Bengkok saat ini menurut Permen PU No. 32/PRT/M/2007 dengan menentukan nilai kondisi dari parameter yang telah di tentukan sebaiai berikut:

- Prasarana Fisik

- Produktifitas tanaman

- Sarana penunjang

- Organisasi personalia

- Dokumentasi

- Kondisi kelembagaan P3A

Evaluasi indeks kinerja jaringan irigasi dengan parameter prasarana fisik untuk  bangunan utama sub bangunan bendung di hitung sebagai berikut:

- Prasarana fisik

- Bangunan utama

  - bendung ( bendung dengan kantong lumpur indeks kondisi maksimum = 4%, bendung tanpa kantong lumpur indeks kondisi = 5%

    - Indeks kondisi yang ada ( kolom 5 ) hasil data inventarisasi menunjukan 45% ( pada kolom 5 ).

Penilaian dilakukann secara objektif berdasarkan hasil inventarisasi seperti terlihat pada Gambar 4.2 dibawah, dimana kondisi ini teridentifikasi terjadinya kerusakan pada bagian mercu pendung dan pasangan batu kali yang terlepas atau berlubang serta siaran dindingnya yang sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan penilaian menurut Permen PU No. 32/PRT/M/2007 sebagai mana terlihat pada tabel 2.7  indeks kinerja jaringan irigasi ( pada halaman 21 ), mercu bendung Tereng Bengkok masuk dalam klasifikasi dengan kondisi “rusak“ dengan bobot yang ada di lapangan hanya 45%.

Gambar 4.2 Lokasi Penelitian D.I Tereng Bengkok

(sumber : anonim, 2017)

    - Bobot bagian (kolom 2 ) =

    - ( kolom 5 )100x( kolom 3 )100(kolom 6)

    - 45100x20100x4=0,360

    - Nilai bobot bagian mercu 0,360

Untuk foto bangunan selanjutnya dapat di lihat pada lampiran I dan hasil perhitungan penilaian indeks kinerja daerah jaringan irigasi Tereng Bengkok dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| Lokasi |  | : DI. Tereng Bengkok Pada Tahun 2017 | Bobot | Nilai | Keterangan | Indeks Kondisi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian |  | Bagian | Bagian |  | Yang ada | Maksimum |
|  |  |  | % | % |  | % | % |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PRASARANA FISIK |  | 34,260 |  | JUMLAH |  | 45.000 |
| 1 | Bangunan Utama |  | 9.210 |  | Sub Jumlah |  | 13.000 |
|  | 1.1. | Bendung |  |  |  |  | 4.000 |
|  | a. | Mercu | 0.360 | 20 |  | 45 | 0.500 |
|  | b. | Sayap | 0.120 | 15 |  | 20 | 0.500 |
|  | c. | Lantai Bendung | 0.000 | 20 |  | 0 | 0.500 |
|  | d. | Tanggul Penutup | 0.000 | 20 |  | 0 | 0.500 |
|  | e. | Jembatan | 0.000 | 5 |  | 0 | 0.500 |
|  | f. | Papan Operasional | 0.000 | 10 |  | 0 | 0.500 |
|  | g. | Mistar Ukur | 0.180 | 5 |  | 90 | 0.500 |
|  | h. | Pagar Pengaman | 0.000 | 5 |  | 0 | 0.500 |
|  | 1.2. | Pintu - pintu Bendung dan |  |  |  |  | 7.000 |
|  |  | roda gigi dapat dioperasikan |  |  |  |  |  |
|  | a. | Pintu Pengambilan | 3.150 | 50 |  | 90 | 3.500 |
|  | b. | Pintu Penguras Bendung | 3.150 | 50 |  | 90 | 3.500 |
|  | 1.3. | Kantong Lumpur dan Pintu |  |  |  |  | 2.500 |
|  |  | Pengurasnya |  |  |  |  |  |
|  | a. | Bangunan Kantong Lumpur baik | 0.788 | 35 |  | 90 | 1.000 |
|  | b. | Kantong Lumpur telah dibersihkan | 0.675 | 30 |  | 90 | 0.500 |
|  | c. | Pintu Penguras dan Roda gigi Kantong Lumpur | 0.788 | 35 |  | 90 | 1.000 |
|  |  | dapat dioperasikan |  |  |  |  |  |
| 2 | Saluran Pembawa |  | 7.000 |  | Sub Jumlah |  | 10.000 |
|  | 2.1. | Kapasitas tiap saluran cukup untuk membawa | 5.000 | 100 |  | 50 | 5.000 |
|  |  | debit kebutuhan / Rencana maksimum |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Tinggi tanggul cukup untuk menghindari | 2.000 | 100 |  | 40 | 2.000 |
|  |  | limpasan setiap saat selama pengoperasian |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Semua perbaikan saluran telah selesai | 0.000 | 100 |  | 0 | 3.000 |
| (Sumber: Hasil Perhitungan) |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabel 4.10 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokasi |  | : DI. Tereng Bengkok Pada Tahun 2017 | Bobot | Nilai | Keterangan | Indeks Kondisi |  |
| No | Uraian |  | Bagian | Bagian |  | Yang ada | Maksimum |
|  |  |  | % | % |  | % | % |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Bangunan pada saluran pembawa |  | 7.750 |  | Sub Jumlah |  | 9.000 |
|  | 3.1. | Bangunan Pengatur (Bagi/Bagi Sadap/Sadap) |  |  |  |  | 2.000 |
|  |  | lengkap dan berfungsi |  |  |  |  |  |
|  | a. | Setiap saat dan setiap bangunan pengatur perlu | 1.600 | 100 |  | 80 | 1.000 |
|  |  | Saluran Induk dan Saluran Sekunder |  |  |  |  |  |
|  | b. | Pada setiap sadap tersier | 1.000 | 100 |  | 50 | 1.000 |
|  | 3.2. | Pengukuran debit dapat dilakukan dengan |  |  |  |  | 2.500 |
|  |  | rencana pengoperasian DI |  |  |  |  |  |
|  | a. | Pada Bangunan Pengambilan (Bendung/Intake) | 2.250 | 100 |  | 90 | 1.000 |
|  | b. | Pada tiap bangunan pengatur (Bagi/Bagi Sadap/ | 0.000 | 100 |  | 0 | 0.750 |
|  |  | Sadap) |  |  |  |  |  |
|  | c. | Pada setiap sadap tersier | 0.000 | 100 |  | 0 | 0.750 |
|  | 3.3. | Bangunan Pelengkap berfungsi dan lengkap |  |  |  |  | 2.000 |
|  | a. | Pada saluran induk dan sekunder | 1.400 | 100 |  | 70 | 0.800 |
|  | b. | Pada bangunan sypon, gorong - gorong, jembatan, | 1.000 | 100 |  | 50 | 1.200 |
|  |  | talang, cross drain tidak terjadi sumbatan |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. | Semua perbaikan telah selesai |  |  |  |  | 2.500 |
|  | a. | Perbaikan bangunan pengatur (Bagi/Bagi Sadap/ | 0.000 | 100 |  | 0 | 1.250 |
|  |  | Sadap) |  |  |  |  |  |
|  | b. | Mistar ukur, skalaliter dan tanda muka air | 0.500 | 100 |  | 20 | 0.375 |
|  | c. | Papan operasional | 0.000 | 100 |  | 0 | 0.500 |
|  | d. | Bangunan pelengkap | 0.000 | 100 |  | 0 | 0.375 |
| 4 | Saluran Pembuang dan Bangunannya |  | 1.000 |  | Sub Jumlah |  | 4.000 |
|  | 4.1. | Semua saluran pembuang dan bangunannya | 0.000 | 100 |  | 0 | 3.000 |
|  |  | telah dibangun dan tercantum dalam daftar |  |  |  |  |  |
|  |  | pemeliharaan serta telah diperbaiki dan |  |  |  |  |  |
|  |  | Berfungsi |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. | tidak ada masalah banjir yang menggenangi | 1.000 | 100 |  | 70 | 1.000 |
| (Sumber: Hasil Perhitungan) |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabel 4.10 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokasi |  | : DI. Tereng Bengkok Pada Tahun 2017 | Bobot | Nilai | Keterangan | Indeks Kondisi |  |
| No | Uraian |  | Bagian | Bagian |  | Yang ada | Maksimum |
|  |  |  | % | % |  | % | % |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Jalan masuk / Inspeksi |  | 3.200 |  | Sub Jumlah |  | 4.000 |
|  | 5.1. | Jalan masuk ke bangunan utama dalam kondisi | 0.800 | 100 |  | 20 | 2.000 |
|  |  | baik |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. | Jalan Inspeksi dan jalan setapak sepanjang | 0.800 | 100 |  | 20 | 1.000 |
|  |  | saluran telah diperbaiki |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. | Setiap bangunan dan saluran yang dipelihara | 1.600 | 100 |  | 40 | 1.000 |
|  |  | dapat dicapai dengan mudah |  |  |  |  |  |
| 6 | Kantor, Perumahan dan Gudang |  | 6.100 |  | Sub Jumlah |  | 5.000 |
|  | 6.1. | Kantor memadai untuk : |  |  |  |  | 2.000 |
|  |  | Ranting / Pengamat | 1.600 | 100 |  | 80 | 1.000 |
|  |  | Mantri / Juru | 1.400 | 100 |  | 70 | 1.000 |
|  | 6.2. | Perumahan memadai untuk : |  |  |  |  | 1.000 |
|  |  | Ranting / Pengamat | 0.250 | 100 |  | 25 | 0.500 |
|  |  | Mantri / Juru | 0.250 | 100 |  | 25 | 0.500 |
|  | 6.3. | Gudang memadai untuk : |  |  |  |  | 2.000 |
|  |  | Ranting / Pengamat | 1.400 | 100 |  | 70 | 1.000 |
|  |  | Banguanan utama (BD) | 0.700 | 100 |  | 35 | 0.500 |
|  |  | Skot Balok dan perlengkapan dibangunan lain | 0.500 | 100 |  | 25 | 0.500 |
| (Sumber: Hasil Perhitungan) |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabel 4.10 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokasi |  | : DI. Tereng Bengkok Pada Tahun 2017 |  |  | Bobot | Nilai | Keterangan | Indeks Kondisi |  |
| No | Uraian |  |  |  | Bagian | Bagian |  | Yang ada | Maksimum |
|  |  |  |  |  | % | % |  | % | % |
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II | PRODUKTIFITAS TANAM (Tahun Sebelumnya) |  |  |  | 23.680 |  | JUMLAH |  | 15 |
| 1 | Pemenuhan kebutuhan air (Faktor K) |  |  |  | 7,800 | 100 | Sub Jumlah | 86,667 | 9 |
| 2 | Realisasi luas tanam ( e ) |  |  |  | 3,500 | 100 | Sub Jumlah | 87.500 | 4 |
|  | a. | Luas baku (Ha) | 80.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realisasi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Musim Tanam | Tanam |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Ha) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MT. I | 60.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MT. II | 75.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MT. III | 75.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | Jumlah I,II,III | 210.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | c. | IP Maks (%) | 300.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | d. | Indeks Pertanaman (IP) | 262,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | yang ada = b/a * 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. | Prosentase Realisasi Luas | 87.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tanam = d/c * 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Produktivitas Padi ( c ) |  |  |  | 1,380 | 100 | Sub Jumlah | 69,005 | 2 |
|  | a. | Produktivitas padi rata - rata | 6.13 |  | Rata – rata produktivitas padi / are 0.0432 ton / are atau 4,320 ton / Ha |  |  |  |  |
|  |  | (Ton / Ha) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. | Produktivitas padi yang ada | 4,230 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Ton / Ha) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. | Prosentase Produktivitas | 69,005 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Padi = b/a * 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bila produksi padi yang ada > produksi rata - rata |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | maka Prosentase produk padi ( c ) ditulis 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| (Sumber: Hasil Perhitungan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabel 4.10 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokasi |  | : DI. Tereng Bengkok Pada Tahun 2017 | Bobot | Nilai | Keterangan | Indeks Kondisi |  |
| No | Uraian |  | Bagian | Bagian |  | Yang ada | Maksimum |
|  |  |  | % | % |  | % | % |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III | SARANA PENUNJANG |  | 10.000 |  | JUMLAH |  | 10.000 |
| 1 | Peralatan O&P |  | 4.000 |  | Sub Jumlah |  | 4.000 |
|  | 1.1. | Alat - alat dasar untuk pemeliharaan rutin | 2.000 | 100 |  | 50 | 2.000 |
|  | 1.2. | Perlengkapan personil untuk operasi | 2.000 | 100 |  | 50 | 1.000 |
|  | 1.3. | Peralatan berat untuk pembersihan lumpur | 0.000 | 100 |  | 0 | 1.000 |
|  |  | dan pemeliharaan tanggul |  |  |  |  |  |
| 2 | Transportasi |  | 2.000 |  | Sub Jumlah |  | 2.000 |
|  | 2.1. | Ranting/Pengamat (Sepeda motor) | 1.000 | 100 |  | 100 | 1.000 |
|  | 2.2. | Juru/Mantri (Sepeda motor) | 0.500 | 100 |  | 100 | 0.500 |
|  | 2.3. | PPA/POB (Sepeda motor) | 0.500 | 100 |  | 100 | 0.500 |
| 3 | Alat - alat kantor Pelaksana OP |  | 2.000 |  | Sub Jumlah |  | 2.000 |
|  | 3.1. | Prabot dasar untuk kantor | 1.000 | 100 |  | 50 | 1.000 |
|  | 3.2. | Alat kerja di kantor | 1.000 | 100 |  | 50 | 1.000 |
| 4 | Alat Komunikasi |  | 2.000 |  | Sub Jumlah |  | 2.000 |
|  | 4.1. | Jaringan komunikasi yang memadai untuk | 2.000 | 100 |  | 100 | 2.000 |
|  |  | Ranting/Pengamat - Subdin O&P |  |  |  |  |  |
| IV | ORGANISASI DAN PERSONALIA |  | 10.225 |  | JUMLAH |  | 15.000 |
| 1 | Organisasi O&P telah disusun dengan batasan - batasan |  | 5.000 |  | Sub Jumlah |  | 5.000 |
|  | Tanggung jawab dan tugas yang jelas |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Ranting/Pengamat | 2.000 | 100 |  | 100 | 2.000 |
|  | 1.2. | Juru/Mantri | 2.000 | 100 |  | 100 | 2.000 |
|  | 1.3. | PPA/POB | 1.000 | 100 |  | 100 | 1.000 |
| (Sumber: Hasil Perhitungan) |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 4.10 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| Lokasi |  | : DI. Tereng Bengkok Pada Tahun 2017 |  |  | Bobot | Nilai | Keterangan | Indeks Kondisi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian |  |  |  | Bagian | Bagian |  | Yang ada | Maksimum |
|  |  |  |  |  | % | % |  | % | % |
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Personalia |  |  |  | 5.23 |  | Sub Jumlah |  | 10 |
|  | 2.1. | Kuantitas/jumlah sesuai dengan kebutuhan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juru/Mantri |  |  | 1.00 | 100 |  | 100 | 1 |
|  |  | PPA/POB |  |  | 3.00 | 100 |  | 100 | 3 |
|  | 2.2. | > 70% PPA/POB Pegawai Negeri |  |  | 1.00 | 100 |  | 50 | 2 |
|  |  | (bila => 70% bobot bagian 100%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Semua sudah paham OP |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ranting/Pengamat |  |  | 0.075 | 100 |  | 75 | 1 |
|  |  | Juru/ Mantri |  |  | 0.075 | 100 |  | 75 | 2 |
|  |  | PPA/POB |  |  | 0.075 | 100 |  | 75 | 1 |
| V | DOKUMENTASI |  |  |  | 4.50 |  | JUMLAH |  | 5 |
| 1 | Buku Data DI. |  |  |  | 1.500 | 100 | Sub Jumlah | 75 | 2 |
| 2 | Peta dan gambar - gambar |  |  |  | 3.00 |  | Sub Jumlah |  | 3 |
|  | 2.1. | Data dinding di Kantor |  |  | 1.000 | 100 |  | 50 | 1 |
|  | 2.2. | Gambar Pelaksana |  |  | 1.000 | 100 |  | 50 | 1 |
|  | 2.3. | Skema Jaringan (pelaksana & bangunan) |  |  | 1.000 | 100 |  | 75 | 1 |
| VI | PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) |  |  |  | 5.58 |  | JUMLAH |  | 10 |
| A. | Jumlah P3A Desa = |  | 1 | Bh |  |  |  |  |  |
| B. | Jumlah GP3A = |  | - | Bh |  |  |  |  |  |
| C. | Jumlah IP3A = |  | - | Bh |  |  |  |  |  |
| 1 | GP3A / IP3A sudah berbadan hukum |  |  |  | 0.675 | 100 | Sub Jumlah | 45 | 1.5 |
| 2 | Kondisi kelembagaan GP3A / IP3A |  |  |  | 0.500 | 100 | Sub Jumlah | 100 | 0.5 |
|  |  | Bekembang | 100% |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Sedang berkembang | 60% |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Belum berkembang | 30% |  | 30 |  |  |  |  |

(Sumber: Hasil Perhitungan)

Tabel 4.10 Tabel Parameter Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

| Lokasi |  | : DI. Tereng Bengkok Pada Tahun 2017 |  | Bobot |  | Nilai |  | Keterangan |  | Indeks Kondisi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian |  |  | Bagian |  | Bagian |  |  |  | Yang ada |  |  | Maksimum |
|  |  |  |  | % |  | % |  |  |  | % |  |  | % |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| 3 | Rapat Ulu - ulu / P3A Desa / GP3A dengan Pengamat / Ranting |  |  | 0.800 |  | 100 |  | Sub Jumlah |  | 40 |  |  | 2 |
|  |  | 1/2 bulan sekali | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 bulan sekali | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ada tidak teratur | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Belum ada | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | P3A aktif mengikuti survey/penelusuran jaringan |  |  | 0.400 |  | 100 |  | Sub Jumlah |  | 40 |  |  | 1 |
| 5 | Partisipasi P3A dalam perbaikan jaringan dan penanganan |  |  | 0.800 |  | 100 |  | Sub Jumlah |  | 40 |  |  | 2 |
|  | bencana alam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Iuran P3A digunakan untuk perbaikan jaringan |  |  | 2.000 |  | 100 |  | Sub Jumlah |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  | Tersier | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Partisipasi P3A dalam perencanaan Tata Tanam |  |  | 0.400 |  | 100 |  | Sub Jumlah |  | 40 |  |  | 1 |
|  | dan Pengalokasian Air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indeks Kondisi OP Jaringan Irigasi |  |  | Yang ada |  | Maks |  | Min |  | Optimum |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  | % |  | % |  | % |  |  |  |  |
| 1 | Prasarana Fisik |  | 34,260 |  | 45.0000 |  | 25.0000 |  | 35.000 |  |  |  |  |
| 2 | Produktifitas Tanam |  | 12,680 |  | 15.0000 |  | 10.0000 |  | 12.500 |  |  |  |  |
| 3 | Sarana Penunjang |  | 10.000 |  | 10.0000 |  | 5.0000 |  | 7.500 |  |  |  |  |
| 4 | Organisasi dan Personalia |  | 10.225 |  | 15.0000 |  | 7.5000 |  | 11.250 |  |  |  |  |
| 5 | Dokumentasi |  | 4.500 |  | 5.0000 |  | 2.5000 |  | 3.750 |  |  |  |  |
| 6 | P3A |  | 5.580 |  | 10.0000 |  | 5.0000 |  | 7.500 |  |  |  |  |
| Jumlah |  |  | 72,240 |  | 100,000 |  | 55,000 |  | 77.500 |  |  |  |  |

(Sumber: Hasil Perhitungan)

Dari hasil perhitungan tabel 4.10 di atas dapat kita lihat parameter penilaian indeks kinerja daerah irigasi Tereng Bengkok pada tahun 2017 adalah sebesar 72,240% dan kurang dari indeks kinerja optimum menurut Permen PU No. 32/PRT/M/2007 sebesar 75.500%. Berdasarkan nilai dari indeks kinerja daerah irigasi yang dimana dapat disimpulkan bahwa daerah irigasi Tereng Bengkok perlu perbaikan dan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Tabel 4.11. Upaya peningkatan Kinerja Jaringan Irigasi Tereng Bengkok

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 4.11. Upaya peninagkatan Kinerja Jaringan Irigasi Tereng Bengkok

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)

Tabel 4.11. Upaya peninagkatan Kinerja Jaringan Irigasi Tereng Bengkok

(Sumber: Lampiran Permen PU No.32/PRT/M/2007)